Инструкция по обновлению прошивки через Flashtool:

- Запустите Flashtool из архива:

- Разархивируйте файл прошивки и укажите путь к файлу хххххх_Android_scatter_emmc (находится внутри файла прошивки) с помощью опции Scatter-loading.

- Автоматически произойдет подтягивание всех нужных файлов. Далее нажмите firmware/upgrade (в случае прошивки неполным дампом, например, только recovery нужно использовать опцию «Download»).

- После нажатия, кнопка будет неактивной (серой) и программа будет находиться в состоянии «поиск телефона» в течение 40 секунд.

- После этого включенный телефон/планшет подключаем к компьютеру с помощью кабеля и перезагружаем, не отключая само устройство.

Важно! Если вы не уложились в 40 секунд и процесс прошивки не начался, необходимо отменить прошивку кнопкой «Stop» и заново начать с п.п. 3.

- Если вы все сделали правильно, процесс прошивки начнется автоматически.

- После обновления ПО, строго необходимо сделать сброс к заводским настройкам (лучше всего factory reset + wipe data из recovery menu).

- Успешное обновление прошивки выглядит вот так: