# Βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης ROM (RUU)

#### Έναρξη

Πριν εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης ROM (RUU), βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει τα παρακάτω:

- Στο PC έχει εγκατασταθεί το σωστό πρόγραμμα οδήγησης για το τηλέφωνό σας Android.

- Το τηλέφωνο Android είναι συνδεδεμένο στο PC σας μέσω καλωδίου USB. Το PC πρέπει να αναγνωρίζει το τηλέφωνο Android.

- Έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία αναμονής ή αδρανοποίησης του PC σας.

- Έχετε κλείσει όλες τις ανοικτές εφαρμογές στο PC.

- Έχει απενεργοποιηθεί το κλείδωμα οθόνης του τηλεφώνου Android και/ή το κλείδωμα κάρτας SIM.

Σημαντικό Μην χειρίζεστε το τηλέφωνο Android εκτός αν λάβετε σχετική οδηγία από τον οδηγό του RUU.

## Γενική διαδικασία για την εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος ενημέρωσης ROM (RUU)

- Με την εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος ενημέρωσης ROM (RUU) διαγράφονται ΟΛΕΣ οι πληροφορίες και τα δεδομένα στο τηλέφωνό σας Android. Σας συνιστούμε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα προσωπικά δεδομένα του τηλεφώνου Android στο PC σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία PC Sync.

- Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης ROM (RUU) στο PC σας, για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση ROM στο τηλέφωνό σας Android. (Στην ενότητα που ακολουθεί παρέχεται μια αναλυτική διαδικασία σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του βοηθητικού προγράμματος ενημέρωσης ROM).

- Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία PC Sync για να επαναφέρετε τα δεδομένα στο τηλέφωνό σας Android.

## Τρόπος εγκατάστασης της ενημέρωσης ROM

Προειδοποίηση: Με την εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος ενημέρωσης ROM (RUU) διαγράφονται ΟΛΕΣ οι πληροφορίες και τα δεδομένα στο τηλέφωνό σας Android.

1.	Στην οθόνη υποδοχής, κάντε κλικ στο Επόμενο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του RUU.

2.	Ελέγξτε τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράθυρο διαλόγου και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε εκτελέσει. Κάντε κλικ στο Επόμενο για να προχωρήσετε.

3.	Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι το βοηθητικό πρόγραμμα ελέγχει και συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο Android, προετοιμάζοντας τη διαδικασία ενημέρωσης. Περιμένετε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ελέγχου.

4.	Στο τέλος της διαδικασίας ελέγχου εμφανίζονται οι τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο Android. Κάντε κλικ στο Ενημέρωση για να προχωρήσετε.

5.	Κάτω από τις πληροφορίες για το τηλέφωνο Android, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα έκδοση της εικόνας και την έκδοση ενημέρωσης εικόνας. Αν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να εγκαταστήσετε το νέο RUU, κάντε κλικ στο Επόμενο για να προχωρήσετε.

6.	Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που αναφέρει το χρόνο που θα χρειαστεί για την εγκατάσταση των απαιτούμενων αρχείων (συμπεριλαμβανομένης της εικόνας ραδιοφώνου) στο τηλέφωνο Android. Κάντε κλικ στο Επόμενο για να ξεκινήσει η ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης εμφανίζεται μια γραμμή προόδου στην οθόνη.

Σημείωση: Η γραμμή προόδου ενδέχεται να σταματήσει στη μέση της διαδικασίας ενημέρωσης. Αυτό είναι φυσιολογικό, επειδή το RUU προσαρμόζεται αυτόματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης.

7. Όταν δείτε την παρακάτω οθόνη, σημαίνει ότι η ενημέρωση του RUU έχει ολοκληρωθεί. Κάντε κλικ στο Τέλος για να κλείσετε το βοηθητικό πρόγραμμα.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων και αποκατάσταση σφαλμάτων

Σχεδόν όλα τα σφάλματα που σχετίζονται με το RUU μπορούν να αποκατασταθούν. Όταν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, το βοηθητικό πρόγραμμα εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος και παρέχει διορθωτικά μέτρα που σας επιτρέπουν να συνεχίσετε τη διαδικασία ενημέρωσης.

Αν τα σφάλματα δεν μπορούν να αποκατασταθούν, ανατρέξτε στην ενότητα Ερωτήσεις και απαντήσεις για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΦΑΛΜΑ [110]: ΣΦΑΛΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αυτό το μήνυμα σφάλματος σημαίνει ότι το RUU δεν μπορεί να εντοπίσει ορισμένα αρχεία ή τα αρχεία είναι καταστραμμένα, με αποτέλεσμα το RUU να μην μπορεί να συνεχίσει την ενημέρωση. Πρέπει να αποκτήσετε πλήρες πακέτο του RUU και να προσπαθήσετε ξανά.

ΣΦΑΛΜΑ [120]: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν η μπαταρία του τηλεφώνου Android δεν είναι επαρκώς φορτισμένο (Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας θα πρέπει να υπερβαίνει το 30%). Παρόλο που το RUU θα σας προτρέψει να συνδέσετε τον προσαρμογέα AC, ελέγχει αν το τηλέφωνό σας Android έχει αρκετή ενέργεια για να ολοκληρώσει την ενημέρωση. (Το τηλέφωνο Android δεν μπορεί να φορτίσει την μπαταρία όσο είναι συνδεδεμένο σε PC κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του RUU).

ΣΦΑΛΜΑ [121]: ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΘΟΝΗΣ

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται αν το κλείδωμα οθόνης και/ή το κλείδωμα κάρτας SIM είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνο Android. θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε την κατάσταση κλειδώματος για να συνεχίσετε την ενημέρωση RUU.

ΣΦΑΛΜΑ [130]: ΣΦΑΛΜΑ ID ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΣΦΑΛΜΑ [131]: ΣΦΑΛΜΑ ID ΠΕΛΑΤΗ

Ένα από τα ανωτέρω μηνύματα σφάλματος εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε εσφαλμένο RUU για την ενημέρωση. Το RUU ελέγχει αν το ID Μοντέλου και το ID γλώσσας είναι συμβατά με το τηλέφωνο Android. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό RUU για την ενημέρωση.

ΣΦΑΛΜΑ [155~159]: ΣΦΑΛΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ένα από τα ανωτέρω μηνύματα σφάλματος εμφανίζεται αν χρησιμοποιείτε εσφαλμένο RUU για την ενημέρωση και αν το μέγεθος της εικόνας είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της Flash ROM. Στην περίπτωση αυτή, λάβετε τη σωστή έκδοση RUU και προσπαθήστε ξανά.

ΣΦΑΛΜΑ [170]: ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ USB

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται αν το τηλέφωνο Android δεν έχει συνδεθεί σωστά στο κεντρικό PC. Το πρόβλημα μπορεί να σχετίζεται με τη σύνδεση USB ή με το πρόγραμμα οδήγησης USB στο PC. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο Android έχει συνδεθεί σωστά στο κεντρικό PC και/ή ελέγξτε αν το πρόγραμμα οδήγησης στο PC αντιστοιχεί στο τηλέφωνο Android.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την ενημέρωση του RUU

1.	Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνω πριν τηλεφωνήσω στο κέντρο εξυπηρέτησης για βοήθεια;

Απάντηση: Σημειώστε το μήνυμα σφάλματος (αριθ. σφάλματος) που εμφανίζεται στην οθόνη εγκατάστασης του PC σας για να μπορέσετε να μεταβιβάσετε το σφάλμα στο άτομο του κέντρου εξυπηρέτησης.

2.	Ερώτηση: Πόσος χρόνος διαρκεί η διαδικασία ελέγχου;

Απάντηση: Η διαδικασία ελέγχου διαρκεί περίπου 1 λεπτό, αλλά αυτό εξαρτάται και από την ταχύτητα του PC σας.

3.	Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνω όταν διαπιστώσω ότι η γραμμή προόδου στο τηλέφωνο Android δεν κινείται;

Απάντηση: ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ. Αυτό είναι φυσιολογικό, επειδή το RUU προσαρμόζεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Δεν θα πρέπει να την διακόψετε αποσυνδέοντας το τηλέφωνο Android από το PC, εκτός αν λάβετε σχετική οδηγία.

4.	Ερώτηση: Η γραμμή προόδου κινείται κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Τι πρέπει να κάνω αν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος (ΣΦΑΛΜΑ [150], [151]…[159]);
Απάντηση: Αυτό μπορεί να συμβεί αν διακοπεί η σύνδεση, η τροφοδοσία ρεύματος, αν ο κεντρικός υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας ή εξαιτίας άλλων απρόσμενων συνθηκών. Θα δείτε κάποιες πληροφορίες στην οθόνη του τηλεφώνου Android. Αν η γραμμή προόδου κινείται, η ενημέρωση προχωρά, το τηλέφωνό σας Android θα εκτελέσει αυτόματη επανεκκίνηση και η ενημέρωση είναι επιτυχής. Αν στην οθόνη του τηλεφώνου σας Android εμφανιστεί η λέξη "Αποτυχία" με κόκκινα γράμματα ή η οθόνη μαυρίσει, η ενημέρωση απέτυχε. Δεν θα μπορέσει να ανοίξει η οθόνη Android στο τηλέφωνο Android. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αποκατασταθεί τις περισσότερες φορές. Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο παράθυρο μηνύματος σφάλματος, δηλαδή να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο Android και να εκτελέσετε ξανά το RUU.

5.	Ερώτηση: Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η γραμμή προόδου σταμάτησε να κινείται για μερικά λεπτά, αλλά δεν εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Μπορείτε να αποσυνδέσετε πρώτα το τηλέφωνό σας Android από το καλώδιο USB για να δείτε αν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. Αν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, ακολουθήσετε τις οδηγίες για να κάνετε τη διόρθωση. Αν δεν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, επανεκκινήστε το τηλέφωνο Android και εκτελέστε ξανά το RUU. Αν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε επανεκκίνηση του PC και προσπαθήστε ξανά.

6.	Ερώτηση: Αν παρουσιαστεί το ΣΦΑΛΜΑ [170]: ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ USB, τι θα πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Μπορείτε να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο Android και να εκτελέσετε ξανά το RUU. Αν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε επανεκκίνηση του PC και προσπαθήστε ξανά.

7.	Ερώτηση: Αν παρουσιαστεί το ΣΦΑΛΜΑ [120]: ΑΣΘΕΝΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν η μπαταρία του τηλεφώνου Android δεν είναι επαρκώς φορτισμένο (Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας θα πρέπει να ξεπερνά το 30%). Παρόλο που το RUU θα σας προτρέψει να συνδέσετε το τηλέφωνο στον προσαρμογέα AC, ελέγχει αν το τηλέφωνό σας Android έχει αρκετή ενέργεια για να ολοκληρώσει την ενημέρωση του ROM. Η μπαταρία του τηλεφώνου Android δεν μπορεί να φορτιστεί κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του RUU.

8. 	Ερώτηση: Αν παρουσιαστεί το ΣΦΑΛΜΑ [121]: ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΘΟΝΗΣ/ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΡΤΑΣ SIM, τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται αν το κλείδωμα οθόνης και/ή το κλείδωμα κάρτας SIM είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνο Android. Θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε την κατάσταση κλειδώματος για να συνεχίσετε την ενημέρωση RUU.

9.	Ερώτηση: Χρησιμοποίησα το RUU για ενημέρωση και αυτό απέτυχε. Τώρα το τηλέφωνό μου Android εκκινεί πάντα στη λειτουργία αποτυχίας RUU και δεν μπορεί να μεταβεί στην αρχική οθόνη Android. Τι πρέπει να κάνω;
Απάντηση: Αυτό είναι φυσιολογικό και μπορεί να αποκατασταθεί. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας Android και για να αποκαταστήσετε σύνδεση με το PC.

1.	Αποσυνδέστε το τηλέφωνο Android από το καλώδιο USB.

2.	Επανεκκινήστε το τηλέφωνο Android (Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την μπαταρία).

3.	Επανασυνδέστε το τηλέφωνό σας Android στο καλώδιο USB.

4.	Ελέγξτε αν το τηλέφωνο Android αναγνωρίζεται από το PC.

5.	Επιστρέψτε στο βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης ROM.