# ROM Updatehulpmiddel (RUU)

#### Aan de slag

Voordat u het ROM Updatehulpmiddel (RUU) gebruikt, moeten de volgende zaken zijn uitgevoerd:

- Het correcte pc-stuurprogramma voor de Android telefoon moet zijn geïnstalleerd.

- De Android telefoon moet met de usb-kabel op de pc zijn aangesloten. De pc moet de Android telefoon herkennen.

- Stand-bystand of slaapstand moet op de pc zijn uitgeschakeld.

- Sluit alle actieve toepassingen op de pc.

Belangrijk Heb geen interactie met de Android telefoon, tenzij het hulpprogramma u dit opdraagt.

## Algemene procedure voor de installatie van het ROM Updatehulpmiddel (RUU)

- Het installeren van het ROM Updatehulpmiddel (RUU) verwijdert ALLE informatie en gegevens op de Android telefoon. We adviseren dat u, met pc synchronisatietools, op de pc een back-up maakt van alle persoonlijke gegevens op de Android telefoon.

- Voer op de pc het ROM Updatehulpmiddel (RUU) uit om de rom-update op de Android telefoon te installeren. (Het volgende onderdeel biedt u meer details over het installeren van de rom-update).

- Herstel de gegevens op Android telefoon met pc synchronisatietools.

## De rom-update installeren

Waarschuwing: Het installeren van het ROM Updatehulpmiddel (RUU) verwijdert ALLE informatie en gegevens op de Android telefoon.

1.	Klik in het Welkomstscherm op Volgende om de installatie van het RUU te starten.

2.	Controleer de instructies in het dialoogvenster en zorg dat ze allemaal zijn uitgevoerd. Klik op Volgende om verder te gaan.

3.	Er verschijnt een bericht met de melding dat het hulpprogramma informatie over de Android telefoon verkrijgt en controleert als voorbereiding voor de update. Wacht totdat deze controle is voltooid.

4.	Na deze controle, verschijnt actuele informatie over de Android telefoon. Klik op Updaten om verder te gaan.

5.	Onder de informatie over de Android telefoon, verschijnt informatie over de actuele image-versie en de nieuwe image-updateversie. Als u zeker weet dat u de nieuwe rom-update wilt installeren, klikt u op Volgende om verder te gaan.

6.	Er verschijnt een bevestiging en de tijd die nodig is om de benodigde bestanden (inclusief radio-image) op de Android telefoon te installeren. Klik op Volgende om de update te starten. Tijdens de update is een voortgangsbalk in beeld te zien.

Opmerking: In het midden van de update, kan de voortgangsbalk een tijdje stilstaan. Dit is normaal omdat het RUU zichzelf automatisch aanpast om het proces te voltooien.

7.	Als u onderstaand venster ziet, is de RUU-update voltooid. Klik op Voltooien om het hulpmiddel af te sluiten.

## Problemen en fouten oplossen

Bijna alle RUU fouten kunnen worden hersteld. Als een fout optreedt, toont het hulpprogramma een foutmelding en levert herstelmaatregelen, zodat u de update kunt voortzetten.

Mochten fouten niet kunnen worden hersteld, zie dan het V&A-onderdeel voor meer details.

FOUT [110]: FOUT BIJ OPENEN VAN BESTAND

Deze foutmelding geeft aan dat het RUU bepaalde specifieke bestanden mist, of dat deze bestanden beschadigd zijn, zodat het RUU niet kan verdergaan met de update. U moet het volledige RUU-pakket opnieuw verkrijgen en opnieuw uitvoeren.

FOUT [120]: HOOFDACCUSTROOM

Deze foutmelding verschijnt als de batterij van de Android telefoon onvoldoende stroom levert (batterijniveau moet meer dan 30% zijn). Ook al instrueert RUU u de adapter aan te sluiten, toch moet gecontroleerd worden of de Android telefoon voldoende stroom heeft om de update te voltooien. (De Android telefoon kan de batterij niet opladen als deze is aangesloten op de pc terwijl het RUU wordt geïnstalleerd).

FOUT [121]: SCHERMBLOKKERING

Deze foutmelding verschijnt als de schermblokkering is ingeschakeld op de Android telefoon. U moet de blokkering(en) opheffen voordat u de rom-update kunt voortzetten.

FOUT [130]: MODEL-ID FOUT

FOUT [131]: KLANT-ID FOUT

Eén van deze foutmeldingen verschijnt als u het verkeerde RUU gebruikt om de update uit te voeren. Het RUU controleert of het model-id en taal-id compatibel zijn met de Android telefoon. Zorg dat u het juiste RUU gebruikt voor de update.

FOUT [155~159]: IMAGE FOUT

Eén van deze foutmeldingen verschijnt als u het onjuiste RUU gebruikt voor de update en de bestandsgrootte van de image groter is dan het formaat van de flash-rom. U dient dan de juiste versie van het RUU te downloaden en opnieuw te proberen.

FOUT [170]: USB-VERBINDING FOUT

Deze foutmelding verschijnt als de Android telefoon niet correct met de pc is verbonden. Dit kan een probleem met de usb-verbinding of met het usb-stuurprogramma op de pc zijn. Zorg dat de Android telefoon correct op de pc is aangesloten en/of controleer of het pc-stuurprogramma overeenkomt met de Android telefoon.

Vraag & Antwoord voor RUU-update

1.	V: Wat moet ik doen voordat ik het service center bel?

A: Schrijf het nummer van de foutmelding op, zodat u dit het service center kunt melden. Het nummer verschijnt op het instelvenster van de pc.

2.	V: Hoe lang duurt het voordat het controleren voltooid is?

A: De controle duurt ongeveer 1 minuut, maar is afhankelijk van de snelheid van de pc.

3.	V: Wat moet ik doen wanneer de voortgangsbalk op de Android telefoon niet verder gaat?

A: DOE HELEMAAL NIETS. Dit is normaal omdat het RUU zichzelf aanpast om het proces af te ronden. U mag het niet onderbreken door verbinding van de Android telefoon met de pc te verbreken, tenzij u hiertoe wordt geïnstrueerd.

4.	V: Tijdens de update, gaat de voortgangsbalk verder. Wat moet ik doen als de foutmelding (FOUT [150], [151]…[159]) verschijnt?
A: Dit kan gebeuren als de verbinding of stroomtoevoer wordt verbroken, de computer uitvalt of bij andere onverwachte gebeurtenissen. U ziet informatie op het scherm van de Android telefoon. Als de voortgangsbalk verder gaat, betekent dit dat de update bezig is, en de Android telefoon wordt automatisch opnieuw opgestart als de update gelukt is. Als op het scherm van de Android telefoon het rode woord "Mislukt" verschijnt, of als het scherm zwart wordt, betekent dit dat de update is mislukt. De Android telefoon kan niet overschakelen naar het Android-venster. Dit probleem kan meestal worden hersteld. Volg de instructies van de foutmelding: voer een reset uit op de Android telefoon en start het RUU opnieuw.

5.	V: Tijdens de update stopt de voortgangsbalk enkele minuten, maar er verschijnt geen foutmelding. Wat moet ik doen?

A: U kunt eerst de usb-kabel uit de Android telefoon trekken om te kijken of er een foutmelding verschijnt. Als er geen foutmelding verschijnt, volg dan de instructies om een herstelpoging uit te voeren. Als er geen foutmelding verschijnt, voert u een reset uit op de Android telefoon en start u het RUU opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de pc opnieuw opstarten en nogmaals proberen.

6.	V: Als FOUT [170]: USB-VERBINDING FOUT optreedt, wat moet ik dan doen?

A: U kunt de Android telefoon opnieuw opstarten en het RUU opnieuw starten. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de pc opnieuw opstarten en nogmaals proberen.

7.	V: Als FOUT [120]: BATTERIJ BIJNA LEEG optreedt, wat moet ik dan doen?

A: Deze foutmelding verschijnt als de batterij van de Android telefoon onvoldoende stroom levert (batterijniveau moet meer dan 30% zijn). Ook al instrueert het RUU u de adapter aan te sluiten op de telefoon, moet toch gecontroleerd worden of de Android telefoon over voldoende energie beschikt om de rom te updaten. De batterij van de Android telefoon kan niet worden opgeladen tijdens de update.

8. 	V: Als FOUT [121]: SCHERMBLOKKERING optreedt, wat moet ik dan doen?

A: Deze foutmelding verschijnt als de schermblokkering is ingeschakeld op de Android telefoon. U moet de blokkering(en) opheffen voordat u de rom-update kunt voortzetten.

9.	V: Ik heb het RUU gebruikt, maar de update is mislukt. Nu wordt de Android telefoon telkens opgestart in de ‘mislukte update-modus’ en kan het beginscherm van Android niet meer openen. Wat moet ik doen?
A: Dit is normaal en kan worden hersteld. Volg onderstaande instructies om een reset uit te voeren op de Android telefoon en en verbinding met de pc tot stand te brengen.

1.	Trek de usb-kabel uit de Android telefoon.

2.	Reset de Android telefoon (verwijder de batterij en plaats hem terug).

3.	Sluit de usb-kabel weer aan op de Android telefoon.

4.	Controleer of de Android telefoon wordt herkend door de pc.

5.	Ga terug naar het ROM Updatehulpmiddel.