# Utilitário de Atualização da ROM (RUU)

#### Primeiros passos

Antes de executar o Utilitário de Atualização da ROM (RUU), certifique-se de que:

- O driver correto do computador para o seu telefone Android tenha sido instalado.

- O telefone Android esteja conectado ao computador usando o cabo USB. O computador deve reconhecer o telefone Android.

- O modo de espera ou hibernação de seu computador tenha sido desabilitado.

- Fechar todos os aplicativos em execução no computador.

- O bloqueio da tela do telefone Android e/ou bloqueio do cartão SIM tenham sido desabilitados.

Importante Não interaja com o seu telefone Android a menos que o assistente do RUU o instrua a fazê-lo.

## Procedimento Geral para Instalação do Utilitário de Atualização da ROM (RUU)

- A instalação do Utilitário de Atualização da ROM (RUU) excluirá TODAS as informações e dados de seu telefone Android. Recomendados que você faça backup de seus dados pessoais do telefone Android para seu computador usando as Ferramentas de Sincronização do Computador.

- No computador, execute o Utilitário de Atualização da ROM (RUU) para instalar a atualização da ROM no telefone Android. (A seção seguinte apresentará um procedimento detalhado de como instalar a Atualização da ROM.)

- Restaure seus dados novamente para o telefone Android usando as Ferramentas de Sincronização do Computador.

## Como instalar a atualização da ROM

Advertência: A instalação do Utilitário de Atualização da ROM (RUU) excluirá TODAS as informações e dados de seu telefone Android.

1.	Na Tela de boas-vindas, clique em Avançar para iniciar a instalação do RUU.

2.	Verifique as instruções indicadas na caixa de diálogo e certifique-se de que a seguiu. Clique em Avançar para continuar.

3.	Uma mensagem será exibida indicando que o utilitário está verificando e obtendo as informações sobre o telefone Android como preparação para o processo de atualização. Aguarde o término desse processo de verificação.

4.	Após o processo de verificação, serão exibidas as informações atuais sobre o telefone Android. Clique em Atualizar para continuar.

5.	Abaixo das informações do telefone Android, serão exibidas informações sobre a versão da imagem atual e a nova versão de atualização da imagem. Se estiver seguro de que deseja instalar o novo RUU, clique em Avançar para prosseguir.

6.	Uma mensagem de confirmação aparecerá mostrando o horário em que instalará os arquivos necessários (inclusive a imagem do rádio) no telefone Android. Clique em Avançar para iniciar a atualização. Uma barra de andamento passará pela tela durante o processo de atualização.

Nota: No meio do processo de atualização, a barra de andamento poderá parar. Isso é normal porque o RUU está se ajustando para concluir o processo de atualização automaticamente.

7. Quando você vir a tela abaixo, significa que a atualização do RUU está concluída. Clique em Concluir para sair do utilitário.

## Solução de problemas e recuperação de erros

Quase todos os erros relacionados ao RUU podem ser recuperados. Quando ocorrer um erro, o utilitário exibirá uma mensagem de erro e fornecerá medidas de recuperação para permitir a você continuar com o processo de atualização.

Se não for possível recuperar os erros, consulte a seção de perguntas e respostas para obter mais detalhes.

ERRO [110]: ERRO DE ABERTURA DO ARQUIVO

Essa mensagem de erro indica que o RUU não tem alguns arquivos específicos ou eles estão danificados, portanto o RUU não pode continuar com a atualização. Você precisa obter o pacote completo do RUU e tentar novamente.

ERRO [120]: ENERGIA DA BATERIA PRINCIPAL

Essa mensagem de erro aparecerá quando a energia da bateria do telefone Android não for suficiente (a energia da bateria deve ser maior do que 30%). Apesar de o RUU instruí-lo a conectar o adaptador CA, ele ainda terá de certificar-se de que seu telefone Android tenha energia suficiente para concluir a atualização. (O telefone Android não pode carregar a bateria quando está conectado ao computador durante a instalação do RUU).

ERRO [121]: BLOQUEIO DA TELA

Essa mensagem de erro aparecerá quando o bloqueio da tela e/ou o bloqueio do cartão SIM for habilitado no telefone Android. Você deve desativar o status do bloqueio primeiro antes de continuar a atualização do RUU.

ERRO [130]: ERRO DE ID DO MODELO

ERRO [131]: ERRO DE ID DO CLIENTE

Uma destas mensagens de erro aparecerá ao usar o RUU errado para fazer a atualização. O RUU verificará se a ID de modelo e ID de idioma são compatíveis com o telefone Android. Certifique-se de usar o RUU correto para atualizar.

ERRO [155~159]: ERRO DE IMAGEM

Uma dessas mensagens de erro aparecerá caso você use o RUU incorreto para fazer a atualização e se o tamanho do arquivo da imagem for maior do que o tamanho da Flash ROM. Nesse caso, faça o download da versão correta do RUU e tente novamente.

ERRO [170]: ERRO DE CONEXÃO USB

Essa mensagem de erro aparecerá quando o telefone Android não estiver conectado corretamente ao computador host. Pode ser um problema na conexão USB ou um problema de driver de USB do computador. Certifique-se de que o telefone Android esteja conectado corretamente no computador host e/ou verifique se o driver do computador é compatível com o telefone Android.

Perguntas e respostas sobre a atualização do RUU

1.	P: O que devo fazer antes de chamar a central de atendimento para obter ajuda?

R: Anote a mensagem de erro (número do erro) exibido na tela de configuração do seu computador para poder informar à pessoa da central de atendimento.

2.	P: Quanto tempo demora para concluir o processo de verificação?

R: Leva cerca de 1 minuto para concluir o processo de verificação, mas isso também depende da velocidade de seu computador.

3.	P: O que devo fazer se vir que a barra de andamento não está se movendo no telefone Android?

R: NÃO FAÇA NADA. Isso é normal porque o RUU está se ajustando para concluir o processo. Você não deve interromper o processo desconectando o telefone Android do computador a menos que tenha instruções para fazê-lo.

4.	P: Durante a atualização, a barra de andamento se move. O que devo fazer se a mensagem de erro (ERRO [150], [151]…[159]) aparecer?
R: Isso pode ocorrer quando a conexão é perdida, quando não há alimentação, quando o computador host está desligado ou devido a outras razões inesperadas. Você verá algumas informações na tela do telefone Android. Se a barra de andamento estiver se movendo, isso significa que a atualização está em andamento e que seu telefone Android se reinicializará automaticamente e que a atualização foi bem sucedida. Se a tela do telefone Android mostrar a palavra “Falha” em vermelho ou se a tela ficar preta, isso significa que a atualização falhou. O telefone Android não poderá entrar na tela Android. Geralmente, esse problema pode ser recuperado. É necessário seguir as instruções da caixa de mensagem de erro, que é redefinir o telefone Android e executar o RUU novamente.

5.	P: Durante a atualização, a barra de andamento parou de se mover alguns minutos, mas não há nenhuma mensagem de erro, o que devo fazer?

R: Você pode desconectar seu telefone Android do cabo USB primeiro para ver se aparece alguma mensagem de erro. Se aparecer, siga as instruções para tentar recuperar. Se não aparecer nenhuma mensagem de erro, redefina o telefone Android e execute o RUU novamente. Se o problema persistir, redefina seu computador e tente novamente.

6.	P: Se eu encontrar o ERRO [170]: ERRO DE CONEXÃO USB, o que devo fazer?

R: Você pode redefinir o telefone Android e executar o RUU novamente. Se o problema persistir, redefina seu computador e tente novamente.

7.	P: Se eu encontrar o ERRO [120]: BAIXA ENERGIA DA BATERIA PRINCIPAL, o que devo fazer?

R: Essa mensagem de erro aparece quando a energia da bateria do telefone Android não é suficiente (a energia da bateria deve ser maior do que 30%). Apesar de o RUU instruí-lo a conectar o telefone ao adaptador CA, ele ainda terá de certificar-se de que seu telefone Android tem energia suficiente para atualizar a ROM. A bateria do telefone Android não pode ser carregada durante a atualização do RUU.

8. 	P: Se eu encontrar o ERRO [121]: BLOQUEIO DA TELA E/OU O BLOQUEIO DO CARTÃO SIM, o que devo fazer?

R: Essa mensagem de erro aparecerá quando o bloqueio da tela e/ou o bloqueio do cartão SIM for habilitado no telefone Android. Você deve desativar o status do bloqueio primeiro antes de continuar a atualização do RUU.

9.	P: Eu usei o RUU para fazer a atualização e ele falhou. Agora, meu telefone Android sempre reinicializa no modo de falha do RUU e não consegue mais entrar na tela inicial do Android, o que devo fazer?
R: Isso é normal e pode ser recuperado. Siga as instruções abaixo para redefinir seu telefone Android e estabelecer uma conexão com o computador.

1.	Desconecte seu telefone Android do cabo USB.

2.	Redefina seu telefone Android (Remova e reinstale a bateria).

3.	Reconecte seu telefone Android ao cabo USB.

4.	Verifique se o telefone Android é reconhecido pelo computador.

5.	Retorne ao Utilitário de Atualização da ROM.