# Utilitário de Actualização da Rom (RUU)

#### Introdução

Antes de executar o Utilitário de Actualização da ROM (RUU), certifique-se que fez o seguinte:

- O controlador PC correcto para o seu telefone Android foi instalado.

- O telefone Android está ligado ao seu PC através do cabo USB. O PC tem de reconhecer o telefone Android.

- O modo de suspensão ou hibernação no seu PC foi desactivado.

- Encerrou todas as aplicações no PC.

- Desactivou o bloqueio de ecrã e/ou do cartão SIM no telefone Android.

Importante Não mexa no seu telefone Android a não ser que tal seja pedido pelo assistente do RUU.

## Procedimento Geral para Instalar o Utilitário de Actualização da ROM (RUU)

- Instalar o Utilitário de Actualização da ROM (RUU) irá eliminar TODA a informação e dados no seu telefone Android. Recomendamos que efectue cópias de segurança dos seus dados pessoais no telefone Android para o PC, através do PC Sync Tools.

- No seu PC, execute o Utilitário de Actualização da ROM (RUU) para instalar a actualização ROM no seu telefone Android. (A próxima secção mostrará o procedimento detalhado sobre como instalar a actualização da ROM).

- Restaure os seus dados de volta para o Telefone Android com o PC Sync Tools.

## Como instalar a Actualização da ROM

Aviso: cInstalar o Utilitário de Actualização da ROM (RUU) irá eliminar TODA a informação e dados no seu telefone Android.

1.	No ecrã de Boas-vindas, clique em Seguinte para começar a instalação do RUU.

2.	Verifique as instruções listadas na janela, e certifique-se que as realizou. Clique em Seguinte para continuar.

3.	Aparecerá então uma mensagem, a indicar que o utilitário está a verificar e a obter informações sobre o telefone Android, para o preparar para o processo de actualização. Aguarde até que este processo de verificação termine.

4.	Depois do processo de verificação, as informações actuais sobre o telefone Android serão exibidas. Clique em Actualizar para continuar.

5.	Por baixo da informação sobre o telefone Android, será exibida a informação da versão da imagem actual e sobre a versão de actualização da nova imagem. Se tiver a certeza de que quer instalar o novo RUU, clique em Seguinte para continuar.

6.	Aparecerá uma mensagem de confirmação, com a previsão de tempo que irá demorar a instalar os ficheiros necessários (incluindo a imagem rádio) no telefone Android. Clique em Seguinte para iniciar a actualização. Será mostrada uma barra de progresso no ecrã, durante o processo de actualização.

Nota: A meio do processo de actualização, a barra de progresso poderá parar de se mexer. Tal é normal, uma vez que o RUU se ajusta automaticamente para concluir o processo de actualização.

7. Quando surgir o ecrã abaixo apresentado, significa que a actualização do RUU está concluída. Clique em Concluir para fechar o utilitário.

## Resolução de Problemas e Recuperação de Erros

Pode recuperar de quase todos os erros do RUU. Quando ocorre um erro, o utilitário mostrará uma mensagem de erro com medidas de recuperação que lhe permitirão continuar com o processo de actualização.

Caso não seja possível recuperar de um erro, consulte a secção P&R para mais detalhes.

ERRO [110]: ERRO DE ABERTURA DE FICHEIRO

Esta mensagem de erro indica que o RUU carece de alguns ficheiros específicos, ou que os mesmos estão danificados, logo o RUU não pode continuar com a actualização. Terá de obter o pacote RUU completo e tentar novamente.

ERRO [120]: ENERGIA DA BATERIA PRINCIPAL

Esta mensagem de erro aparecerá quando a carga da bacteria do telefone Android não for suficiente (A carga da bateria deverá ser superior a 30%). Embora o RUU lhe indique para ligar o adaptador CA, ainda terá de garantir que o seu telefone Android tem energia suficiente para concluir a actualização. (O telefone Android não pode carregar a bateria quando está ligado ao PC durante a instalação do RUU).

ERRO [121]: BLOQUEIO DE ECRÃ

Esta mensagem de erro aparecerá quando o bloqueio de ecrã e/ou do cartão SIM estiver activo no telefone Android. Deverá desactivar o estado de bloqueio primeiro, antes de continuar com a actualização do RUU.

ERRO [130]: ERRO DE ID DE MODELO

ERRO [131]: ERRO DE ID DE CLIENTE

Uma destas mensagens de erro surgirá quando utiliza o RUU errado para actualizar. O RUU irá verificar se o ID de Modelo e ID de Idioma são compatíveis com o telefone Android. Certifique-se que utiliza o RUU correcto para actualizar.

ERRO [155~159]: ERRO DE IMAGEM

Uma destas mensagens de erro surgirá quando utiliza o RUU incorrecto para actualizar e o tamanho do ficheiro de imagem for superior ao tamanho da Flash ROM. Neste caso, transfira a versão RUU correcta e tente novamente.

ERRO [170]: ERRO DE LIGAÇÃO USB

Esta mensagem de erro surgirá quando o telefone Android não estiver correctamente ligado ao PC anfitrião. Poderá ser um problema na ligação USB ou no controlador USB do PC. Certifique-se que o telefone Android está correctamente ligado ao PC anfitrião e/ou verifique se o controlador do PC corresponde ao telefone Android.

P & R para a Actualização do RUU

1.	P: O que devo fazer antes de ligar ao centro de apoio para obter ajuda?

R: Anote a mensagem de erro (erro no.) apresentado no ecrã de configuração no seu PC, para que o possa comunicar a quem o atende no serviço de apoio.

2.	P: Quanto tempo demorará o processo de verificação a estar concluído?

R: Demora cerca de 1 minuto a concluir o processo de verificação, mas também depende da velocidade do seu PC.

3.	P: O que devo fazer se a barra de progresso não se mexer no telefone Android?

R: NÃO FAÇA NADA. Tal é normal, uma vez que o RUU se está a ajustar para concluir o processo. Não o deverá interromper desligando o telefone Android do PC, a menos que tal lhe seja solicitado.

4.	P: Durante a actualização, a barra de progresso está a mexer. Se a mensagem de erro (ERRO [150], [151]…[159]) aparecer, o que devo fazer?
R: Tal poderá ocorrer quando existe uma perda de ligação, de energia, quando o computador anfitrião estiver em baixo, ou por outras razões imprevistas. Verá algumas informações no ecrã do telefone Android. Caso a barra de progresso se esteja a mexer, significa que a actualização está a progredir e o seu telefone Android irá reiniciar-se automaticamente, concluindo com sucesso a actualização. Se o ecrã do seu telefone Android exibir a palavra “Falhou” a vermelho, ou o ecrã ficar preto, significa que a actualização falhou. O telefone Android não conseguirá aceder ao ecrã Android. Normalmente é possível recuperar deste erro. Terá de seguir as instruções na mensagem de erro, ou seja, repor o Telefone Android e executar novamente o RUU.

5.	P: Durante a actualização, a barra de progresso pára uns minutos, mas não existe qualquer mensagem de erro. O que devo fazer?

R: Pode desligar o seu telefone Android do cabo USB primeiro, para ver se surge qualquer mensagem de erro. Se existir uma mensagem de erro, siga as instruções para tentar recuperar o erro. Se não existir uma mensagem de erro, reponha o telefone Android e execute novamente o RUU. Se o problema persistir, reinicie o seu PC e tente novamente.

6.	P: Se encontrar um ERRO [170]: ERRO DE LIGAÇÃO USB, o que devo fazer?

R: Pode reiniciar o telefone Android e executar novamente o RUU. Se o problema persistir, reinicie o seu PC e tente novamente.

7.	P: Se encontrar um ERRO [120]: BATERIA PRINCIPAL FRACA, o que devo fazer?

R: Esta mensagem de erro aparece quando a carga da bateria do telefone Android não for suficiente (A carga da bateria deverá ser superior a 30%). Embora o RUU lhe indique para ligar o telefone ao adaptador CA, ainda terá de garantir que o seu telefone Android tem energia suficiente para acualizar a ROM. A bateria do telefone Android não pode ser carregara enquanto realiza a actualização RUU.

8. 	P: Se encontrar um ERRO [121]: BLOQUEIO DE ECRÃ/BLOQUEIO DE CARTÃO SIM, o que devo fazer?

R: Esta mensagem de erro aparecerá quando o bloqueio de ecrã e/ou do cartão SIM estiver activo no telefone Android. Deverá desactivar o estado de bloqueio primeiro, antes de continuar a actualização do RUU.

9.	P: Utilizei o RUU para actualizar, e não concluiu com sucesso. Agora, o meu telefone Android inicia sempre o modo de erro RUU e já não posso entrar no ecrã Principal Android. O que devo fazer?
R: Isto é normal, e pode ser recuperado. Siga as instruções abaixo apresentadas para reiniciar o seu telefone Android e estabelecer uma ligação com o PC.

1.	Desligue o seu telefone Android do cabo USB.

2.	Reinicie o teu telefone Android (Retire e volte a colocar a bateria).

3.	Volte a ligar o seu Telefone Android ao cabo USB.

4.	Verifique se o telefone Android é reconhecido pelo PC.

5.	Regresse ao Utilitário de Actualização da ROM.