# ROM Update Utility (RUU)

#### Začíname pracovať

Pred spustením aplikácie ROM Update Utility (RUU) najprv skontrolujte a vykonajte nasledujúce:

- Bol nainštalovaný správny ovládač PC pre telefón Android.

- Telefón Android je pripojený k PC pomocou kábla USB. PC musí rozpoznať telefón Android.

- Na počítači bol deaktivovaný pohotovostný režim a režim spánku.

- Zatvorte všetky programy spustené v počítači.

Dôležité Nevykonávajte na telefóne Android žiadne akcie, kým sa nezobrazí pokyn aplikácie RUU, že tak môžete urobiť.

## Všeobecný postup pri inštalácii ROM Update Utility (RUU)

- Pri inštalácii ROM Update Utility (RUU) budú odstránené VŠETKY informácie a údaje uložené v telefóne Android. Odporúčame zálohovať osobné údaje z telefónu Android do počítača pomocou aplikácie PC Sync Tools.

- V počítači spustite ROM Update Utility (RUU) a nainštalujte aktualizáciu pamäte ROM do telefónu Android. (V nasledujúcej časti sa nachádza podrobný postup spôsobu inštalácie aktualizácie ROM.)

- Obnovte údaje späť do telefónu Android pomocou aplikácie PC Sync Tools.

## Ako nainštalovať aktualizáciu pamäte ROM

Upozornenie. Pri inštalácii ROM Update Utility (RUU) budú odstránené VŠETKY informácie a údaje uložené v telefóne Android.

1.	Na obrazovke Vitajte kliknutím na tlačidlo Ďalej začnite s inštaláciou RUU.

2.	Skontrolujte pokyny uvedené v dialógovom okne a uistite sa, či sú splnené. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

3.	Zobrazí sa hlásenie signalizujúce, že aplikácia overuje a získava informácie o telefóne Android, ako aj o príprave na proces aktualizácie. Počkajte, kým sa proces overovania neskončí.

4.	Po skončení procesu overenia sa zobrazia aktuálne informácie o telefóne Android. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Aktualizovať.

5.	Pod informáciami o telefóne Android budú zobrazené informácie o aktuálnej verzii pamäte a verzii novej aktualizácie pamäte. Ak naozaj chcete nainštalovať novú pamäť RUU, pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

- Objaví sa potvrdzovacie hlásenie a ukazuje čas potrebný na inštaláciu potrebných súborov (vrátane pamäte rádia) do telefónu Android. Kliknutím na tlačidlo Ďalej začnite s aktualizáciou. Počas procesu aktualizácie bude na obrazovke zobrazený ukazovateľ priebehu.

Poznámka. V strede procesu aktualizácie sa môže ukazovateľ priebehu zastaviť. Ide o normálny stav, kedy aplikácia RUU sama upravuje dokončenie procesu aktualizácie.

7.	Keď uvidíte dole uvedenú obrazovku, znamená to, že je aktualizácia RUU dokončená. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť aplikáciu zatvorte.

## Riešenie problémov a oprava chyby

Väčšinu chýb, ktoré sa týkajú aplikácie RUU, možno opraviť. Ak sa vyskytne chyba, aplikácia zobrazí chybové hlásenie a ponúkne opravu chyby, ktorá potom umožní pokračovať v procese aktualizácie.

Ak chyby nemožno opraviť, pozrite podrobnosti uvedené v časti Otázky a odpovede.

CHYBA [110]: CHYBA PRI OTVÁRANÍ SÚBORU

Toto chybové hlásenie signalizuje, že aplikácii RUU chýbajú určité súbory alebo sú tieto súbory poškodené, takže aplikácia RUU nemôže pokračovať v aktualizácii. Mali by ste získať úplný balík RUU a skúsiť to znova.

CHYBA [120]: MALÁ KAPACITA BATÉRIE

Toto chybové hlásenie sa objaví, ak nie je kapacita batérie telefónu Android dostatočná (kapacita batérie by mala byť viac ako 30 %). Hoci aplikácia RUU vydá pokyn na pripojenie sieťového adaptéra, skontrolujte aj tak, či má telefón Android dostatok energie na aktualizáciu. (Telefón Android nemôže nabíjať batériu, keď je počas inštalácie RUU pripojený k počítaču.)

CHYBA [121]: ZÁMOK OBRAZOVKY

Toto chybové hlásenie sa objaví, ak je na telefóne Android aktivované uzamknutie obrazovky. Pred pokračovaním v aktualizácii RUU treba deaktivovať uzamknutie.

CHYBA [130]: CHYBA ID MODELU

CHYBA [131]: CHYBA ID ZÁKAZNÍKA

Ak použijete pri aktualizácii nesprávnu aplikáciu RUU, objaví sa jedno z týchto chybových hlásení. Aplikácia RUU skontroluje, či je ID modelu a ID jazyka kompatibilné s telefónom Android. Skontrolujte, či používate správnu aplikáciu RUU.

CHYBA [155 až 159]: CHYBA PAMÄTE

Jedno z týchto chybových hlásení sa objaví, keď použijete na aktualizáciu nesprávnu aplikáciu RUU a veľkosť súboru obrazu je väčšia ako veľkosť pamäte Flash ROM. V takom prípade prevezmite správnu verziu aplikácie RUU a skúste to znova.

CHYBA [170]: CHYBA PRIPOJENIA USB

Toto chybové hlásenie sa objaví, ak telefón Android nie je správne pripojený k hostiteľskému počítaču. Môže ísť o problém s pripojením cez rozhranie USB alebo ovládačom rozhrania USB v počítači. Skontrolujte, či je telefón Android správne pripojený k hostiteľskému počítaču a overte, či ovládač v počítači zodpovedá telefónu Android.

Otázky a odpovede týkajúce sa aplikácie RUU

1.	Otázka: Čo treba urobiť pred zavolaním do servisného strediska kvôli pomoci?

Odpoveď: Poznačte si chybové hlásenie (číslo chyby) zobrazené na obrazovke počítača, aby ste mohli osobe v servisnom stredisku povedať presné znenie chyby.

2.	Otázka: Ako dlho trvá, kým sa dokončí proces overovania?

Odpoveď: Proces overovania trvá asi 1 minútu, ale závisí to od rýchlosti počítača.

3.	Otázka: Čo treba robiť, ak sa ukazovateľ priebehu na telefóne Android nepohybuje?

Odpoveď: NEROBTE NIČ. Ide o normálny stav, kedy aplikácia RUU sama upravuje dokončenie procesu. Nesmiete odpojiť telefón Android od počítača, kým sa neobjaví pokyn, aby ste tak urobili.

4.	Otázka: Počas aktualizácie sa ukazovateľ priebehu hýbe. Čo treba robiť, ak sa objaví chybové hlásenie (CHYBA [150], [151]…[159])?
Odpoveď: K tejto chybe môže dôjsť, ak dôjde k strate pripojenia, výpadku energie, zlyhaniu hostiteľského počítača alebo z neočakávanej príčiny. Na obrazovke telefónu Android sa objavia pokyny. Ak sa ukazovateľ priebehu pohybuje, znamená to, že aktualizácia prebieha, potom sa telefón Android automaticky reštartuje a aktualizácia bude úspešne dokončená. Ak je na obrazovke telefónu Android červenou farbou zobrazené slovo „Zlyhanie“ alebo je obrazovka čierna, znamená to, že aktualizácia sa nepodarila. Telefón Android nedokáže otvoriť obrazovku Android. Tento problém možno zvyčajne opraviť. Treba postupovať podľa pokynov zobrazených v okne s chybovým hlásením, čím sa telefón Android resetuje a znova spustiť RUU.

5.	Otázka: Počas aktualizácie sa na niekoľko minút zastavil ukazovateľ priebehu, ale neobjavilo sa chybové hlásenie. Čo treba urobiť?

Odpoveď: Najprv môžete odpojiť telefón Android od kábla USB, či sa potom neobjaví nejaké chybové hlásenie. Ak sa objaví chybové hlásenie, postupujte podľa pokynov a skúste chybu opraviť. Ak sa neobjaví žiadne chybové hlásenie, resetujte telefón Android a spustite aplikáciu RUU znova. Ak problém pretrváva, resetujte počítač a skúste to znova.

6.	Otázka: Čo robiť, ak sa objaví CHYBA [170]: CHYBA PRIPOJENIA USB?

Odpoveď: Môžete resetovať telefón Android a spustiť znova aplikáciu RUU. Ak problém pretrváva, resetujte počítač a skúste to znova.

7.	Otázka: Čo robiť, ak sa objaví CHYBA [120]: MALÁ KAPACITA BATÉRIE?

Odpoveď: Toto chybové hlásenie sa objaví, ak nie je kapacita batérie telefónu Android dostatočná (kapacita batérie by mala byť viac ako 30 %). Hoci aplikácia RUU vydá pokyn na pripojenie sieťového adaptéra, skontrolujte aj tak, či má telefón Android dostatok energie na aktualizáciu pamäte ROM. Batériu telefónu Android nemožno nabíjať počas aktualizácie aplikáciou RUU.

8. 	Otázka: Čo robiť, ak sa objaví CHYBA [121]: ZÁMOK OBRAZOVKY?

Odpoveď: Toto chybové hlásenie sa objaví, ak je na telefóne Android aktivované uzamknutie obrazovky. Pred pokračovaním v aktualizácii RUU treba deaktivovať uzamknutie.

9.	Otázka: Aplikácia RUU bola použitá na aktualizáciu a táto sa nepodarila. Teraz sa telefón Android vždy spúšťa do režimu zlyhania RUU a nedá sa otvoriť bežná domovská obrazovka telefónu Android. Čo treba robiť?
Odpoveď: Ide o normálny stav a možno ho opraviť. Pomocou dole uvedeného postupu resetujte telefón Android a pripojte ho k počítaču.

1.	Odpojte telefón Android od kábla USB.

2.	Resetujte telefón Android (vytiahnite a znova vložte batériu).

3.	Znova pripojte telefón Android ku káblu USB.

4.	Skontrolujte, či je telefón Android počítačom rozpoznaný.

5.	Vráťte sa do aplikácie ROM Update Utility.