# ROM-päivitysapuohjelma (RUU)

#### Aloittaminen

Ennen kuin suoritat ROM-päivitysapuohjelma (RUU), varmista, että tarkastat ja teet ensin seuraavaa:

- Oikea PC-laiteohjain Android-puhelintasi varten on asennettu.

- Android-puhelimesi on liitetty PC-tietokoneeseesi käyttäen USB-kaapelia. PC:n täytyy tunnistaa Android-puhelimesi.

- Valmius- ja lepotila PC-tietokoneellasi on otettu pois käytöstä.

- Sulje kaikki PC:llä käynnissä olevat sovellukset.

- Android-puhelimen näyttöruudun lukitus on poistettu käytöstä.

Tärkeää Älä ole vuorovaikutuksessa Android-puhelimesi kanssa, ellei ohjattu RUU -toiminto ohjaa tekemään niin.

## Yleinen menettelytapa ROM-päivitysapuohjelman (RUU) asentamisessa

- ROM-päivitysapuohjelman (RUU) asentaminen poistaa KAIKKI tiedot ja datan Android-puhelimestasi. Suosittelemme, että varmistat henkilökohtaisen datan Android-puhelimestasi PC-tietokoneeseen käyttämällä PC:n synkronointityökaluja.

- Suorita PC:llä ROM-päivitysapuohjelma (RUU) ROM-päivityksen asentamiseksi Android-puhelimeesi. (Seuraava osio tarjoaa yksityiskohtaisen menettelytavan ROM-päivityksen asentamiseen).

- Palauta data takaisin Android-puhelimeesi käyttämällä PC:n synkronointityökaluja.

## ROM-päivityksen asentaminen

Varoitus: ROM-päivitysapuohjelman (RUU) asentaminen poistaa KAIKKI tiedot ja datan Android-puhelimestasi.

1.	Napsauta Tervetuloa-ruudulla Seuraava RUU-asennuksen aloittamiseksi.

2.	Tarkasta valintaruudussa luetellut ohjeet ja varmista, että olet tehnyt ne. Napsauta Seuraava jatkaaksesi.

3.	Sen jälkeen näytetään viesti, joka osoittaa, että apuohjelma varmentaa ja hankkii tietoja Android-puhelimesta valmisteluna päivitystapahtumalle. Odota kunnes tämä varmennustapahtuma on suoritettu loppuun.

4.	Varmennustapahtuman jälkeen näytetään nykyiset tiedot Android-puhelimesta. Jatka napsauttamalla Päivitä.

5.	Android-puhelimen tietojen alla näytetään tietoja nykyisen kuvan versiosta ja uuden kuvan päivitysversio. Jos ole varma, että haluat asentaa uuden RUU:n, jatka napsauttamalla Seuraava.

6.	Vahvistusviesti ilmestyy ja näyttää ajan, minkä tarvittavien tiedostojen (mukaanlukien radion kuva) asentaminen Android-puhelimeesi vie. Aloita päivitys napsauttamalla Seuraava. Seurantapalkki kulkee ruudun poikki päivitysprosessin kuluessa.

Huomautus: Seurantapalkin liike saattaa pysähtyä kesken päivitysprosessia. Tämä on normaalia, koska RUU säätää itsensä suorittamaan päivitysprosessin loppuun automaattisesti.

7.	Kun näet alla olevan näyttöruudun, se tarkoittaa, että RUU-päivitys on valmis. Napsauta Lopeta apuohjelman lopettamiseksi.

## Vianhaku ja virheistä toipuminen

Lähes kaikki RUU-liittyvät virheet voidaan parantaa. Kun tapahtuu virhe, apuohjelma näyttää virheilmoituksen ja tarjoaa parannustoimenpiteitä, jotka mahdollistavat päivitystapahtuman jatkamisen.

Jos virheistä ei voi toipua, katso Q&A-osiosta lisätietoa.

VIRHE [110] : TIEDOSTO AUKI -VIRHE

Tämä virheilmoitus osoittaa, että RUU:sta puuttuu joitakin erityisiä tiedostoja, tai ne ovat vaurioituneita, näin RUU ei voi jatkaa päittämistä. Sinun on haettava koko RUU-paketti ja yritettävä uudestaan.

VIRHE [120] : PÄÄAKUN TEHO

Tämä virheilmoitus ilmestyy, kun Android-puhelimen akku ei ole riittävä (Akun tehon tulisi olla enemmän kuin 30%). Vaikka RUU neuvoo sinua kytkemään vaihtovirtasovittimeen, tarvitsee silti varmistaa, että Android-puhelimellasi on riittävästi tehoa päivittämisen suorittamiseksi loppuun saakka. (Android-puhelin ei voi ladata akkua sen ollessa liitettynä PC-tietokoneeseen samalla, kun RUU asennetaan).

VIRHE [121] : NÄYTTÖRUUDUN LUKITUS

Tämä virheilmoitus ilmestyy, kun näyttöruudun lukitus on otettu käyttöön Android-puhelimessa. Sinun tulee poistaa ensin lukitustila ennen kuin jatkat RUU-päivittämistä.

VIRHE [130] : MALLIN ID-VIRHE

VIRHE [131] : ASIAKKAAN ID-VIRHE

Yksi näistä virheilmoituksista näkyy, kun käytät päivityksen tekemiseen väärää RUU:ta. RUU tarkastaa, ovatko Mallin ID ja Kielen ID yhteensopivia Android-puhelimen kanssa. Varmista, että käytät oikeaa RUU:ta päivitykseen.

VIRHE [155~159] : KUVA-VIRHE

Yksi näistä virheilmoituksista näkyy, kun käytät väärää RUU:ta päivitykseen ja kuvatiedoston koko on suurempi kuin Flash ROM -muistin koko. Tässä tapauksessa lataa oikea RUU:n versio ja yritä uudestaan.

VIRHE [170] : USB-LIITÄNNÄN VIRHE

Tämä virheilmoitus ilmestyy, kun Android-puhelin ei ole oikein liitetty isäntä-PC-koneeseen. Se voisi olla USB-liitäntäongelma tai PC USB -laiteohjainongelma. Varmista, että Android-puhelin on liitetty oikein isäntä-PC-koneeseen ja/tai tarkasta, sopiiko PC-laiteohjain Android-puhelimeen.

Kysymyksiä ja vastauksia RUU-päivityksestä

1.	K: Mitä minun tulisi tehdä ennen kuin soitan apua palvelukeskuksesta?

V: Huomioi virheilmoitus (virhe-nro.), joka näytetään PC-tietokoneesi asetusnäyttöruudulla, niin voit kertoa palvelukeskuksen henkilölle virheestä.

2.	K: Kuinka pitkään tarkastusprosessin valmistuminen kestää?

V: Vahvistustapahtuma vie noin 1 minuutin ajan, mutta se riippuu myös PC:n nopeudesta.

3.	K: Mitä teen, jos huomaan, että Android-puhelimen edistymispalkki ei liiku?

V: ÄLÄ TEE MITÄÄN. Tämä on normaalia, koska RUU säätää itsensä suorittamaan tapahtuman loppuun saakka. Sinun ei tule keskeyttää sitä irroittamalla Android-puhelin PC:stä, ellei sinua ohjata tekemään niin.

4.	K: Edistymispalkki liikkuu päivityksen aikana. Jos virheilmoitus (VIRHE [150], [151]…[159]) ilmestyy, mitä minun tulisi tehdä?
V: Tämä voi tapahtua, kun yhteys katkeaa, ei ole virtalähdettä, isäntätietokone on kaatunut tai muista odottamattomista syistä johtuen. Näet joitakin tietoja Android-puhelimen näyttöruudulla. Jos edistymispalkki liikkuu, se tarkoittaa, että päivittäminen on käynnissä, ja Android-puhelimesi käynnistyy automaattisesti uudestaan ja päivitys on onnistunut. Jos Android-puhelimesi näyttöruutu näyttää sanan "Epäonnistui" punaisella tai näyttöruutu muuttuu mustaksi, se tarkoittaa, että päivitys on epäonnistunut. Android-puhelimesi ei pysty menememään Android-näyttöruudulle. Tästä ongelmasta voidaan yleensä toipua. Sinun tarvitsee seurata virheviestiruudussa olevia ohjeita, mikä on Android-puhelimen palauttaminen alkutilaan ja RUU:n suorittaminen uudestaan.

5.	K: Päivityksen aikana edistymispalkki on pysähtynyt liikkumasta muutamaksi minuutiksi, mutta virheilmoitusta ei ole, mitä tulisi tehdä?

V: Voit ensin irrottaa Android-puhelimesi USB-kaapelista nähdäksesi onko mitään ilmestyvää virheilmoitusta. Jos on virheilmoitus, seuraa ohjeita yrittääksesi palauttaa. Jos virheilmoitusta ei ole, palauta Android-puhelin alkutilaan ja suorita RUU uudestaan. Jos ongelma pysyy, palauta PC alkutilaan ja yritä uudestaan.

6.	K: Jos havaittu VIRHE [170] : USB-LIITÄNTÄVIRHE, mitä minun tulisi tehdä?

V: Voit palauttaa Android-puhelimen alkutilaan ja suorittaa RUU:n uudestaan. Jos ongelma pysyy, palauta PC alkutilaan ja yritä uudestaan.

7.	K: Jos havaittu VIRHE [120] : PÄÄAKUN TEHO MATALA, mitä tulisi tehdä?

V: Tämä virheilmoitus ilmestyy, kun Android-puhelimen akun teho ei ole riittävä (Akun tehon tulisi olla enemmän kuin 30%). Vaikka RUU ohjaa sinua liittämään puhelimen AC-sovittimeen, on silti varmistettava, että Android-puhelimellasi on riittävästi tehoa päivittää ROM. Android-puhelimen akkua ei voi ladata tehtäessä RUU-päivitystä.

8. 	K: Jos havaittu VIRHE [121] : NÄYTTÖRUUDUN LUKITUS, mitä minun tulisi tehdä?

V: Tämä virheilmoitus ilmestyy, kun näyttöruudun lukitus on otettu käyttöön Android-puhelimessa. Sinun tulee poistaa ensin lukitustila ennen kuin jatkat RUU-päivittämistä.

9.	K: Käytin RUU:ta päivittämiseen ja se epäonnistui. Nyt minun Android-puhelimeni käynnistyy aina RUU epäonnistui –tilassa, eikä se voi enää mennä Android-aloitusnäyttöön, mitä minun tulisi tehdä?
V: Tämä on normaalia ja voidaan parantaa. Seuraa alla olevia ohjeita palauttaaksesi Android-puhelimesi alkutilaan ja muodostaaksesi liitännän PC-tietokoneen kanssa.

1.	Irrota Android-puhelimesi USB-kaapelista.

2.	Palauta Android-puhelimesi alkutilaan (Irrota akku ja asenna takaisin).

3.	Liitä Android-puhelimesi uudestaan USB-kaapeliin.

4.	Tarkasta onko PC tunnistanut Android-puhelimesi.

5.	Palaa ROM-päivitysapuohjelmaan.