# Program narzędziowy
aktualizacji pamięci ROM (RUU)

#### Rozpoczęcie pracy

Przed uruchomieniem programu narzędziowego aktualizacji pamięci ROM (RUU) upewnij się, że zostały przeprowadzone następujące czynności:

- W komputerze został zainstalowany prawidłowy sterownik telefonu Android.

- Telefon Android jest podłączony do komputera za pomocą przewodu USB. Komputer rozpoznał telefon Android.

- W komputerze został zablokowany tryb gotowości i tryb hibernacji.

- Wszystkie aplikacje działające w komputerze zostały zamknięte.

Ważne: Nie korzystaj z telefonu Android, jeśli w kreatorze programu RUU nie zostanie wydane takie polecenie.

## Ogólna procedura instalacji programu narzędziowego aktualizacji pamięci ROM (RUU)

- Zainstalowanie programu narzędziowego aktualizacji pamięci ROM (RUU) spowoduje usunięcie WSZYSTKICH informacji i danych zapisanych w telefonie Android. Zaleca się wykonanie w komputerze kopii zapasowej danych osobistych telefonu Android PC za pomocą oprogramowania PC Sync Tools.

- Uruchom w komputerze program narzędziowy aktualizacji pamięci ROM (RUU), aby zainstalować aktualizację pamięci ROM w telefonie Android. (Szczegółowa procedura instalacji aktualizacji pamięci ROM znajduje się w następnym rozdziale).

- Przywróć dane do telefonu Android z kopii zapasowej za pomocą oprogramowania PC Sync Tools.

## Sposób instalacji aktualizacji pamięci ROM

Ostrzeżenie: Zainstalowanie programu narzędziowego aktualizacji pamięci ROM (RUU) spowoduje usunięcie WSZYSTKICH informacji i danych zapisanych w telefonie Android.

1.	Na Ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację programu RUU.

2.	Zapoznaj się z instrukcjami w oknie dialogowym i upewnij się, że wymienione czynności zostały wykonane. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

3.	Następnie zostanie wyświetlony komunikat informujący, że program weryfikuje i pobiera informacje dotyczące telefonu Android jako przygotowanie do procesu aktualizacji. Odczekaj na zakończenie procesu weryfikacji.

4.	Po zakończeniu procesu weryfikacji zostaną wyświetlone aktualne informacje dotyczące telefonu Android. Kliknij przycisk Aktualizuj, aby kontynuować.

5.	Poniżej informacji dotyczących telefonu Android zostaną wyświetlone informacje dotyczące aktualnej wersji obrazu oraz nowej wersji obrazu. Po upewnieniu się, że ma zostać zainstalowany nowy program RUU, kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

6.	Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia oraz czas wymagany do zainstalowania niezbędnych plików (w tym obrazu układu radiowego) w telefonie Android. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć aktualizację. Podczas procesu aktualizacji na ekranie będzie wyświetlany pasek postępu.

Uwaga: W połowie procesu aktualizacji pasek postępu może przestać się przesuwać. Jest to zjawisko normalne, ponieważ program RUU automatycznie dostosowuje się, aby zakończyć proces aktualizacji.

7.	Wyświetlenie poniższego ekranu informuje, że aktualizacja RUU została zakończona. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć program narzędziowy.

## Rozwiązywanie problemów i usuwanie błędów

Prawie wszystkie błędy związane z programem RUU mogą być usunięte. W przypadku wystąpienia błędu program narzędziowy wyświetli komunikat o błędzie wraz ze sposobem jego usunięcia pozwalającym na kontynuowanie procesu aktualizacji.

Jeśli błędów nie można usunąć, zapoznaj się z rozdziałem Pytania i Odpowiedzi w celu uzyskania szczegółowych informacji.

BŁĄD [110]: BŁĄD OTWARCIA PLIKU

Ten komunikat o błędzie oznacza, że w programie RUU brakuje pewnych określonych plików lub są one uszkodzone, przez co program RUU nie może kontynuować aktualizacji. Pobierz pełny pakiet programu RUU i spróbuj ponownie.

BŁĄD [120]: NISKI POZIOM NAŁADOWANIA GŁÓWNEGO AKUMULATORA

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, kiedy poziom naładowania akumulatora telefonu Android nie jest wystarczający (poziom naładowania akumulatora powinien być wyższy niż 30%). Mimo, że program RUU prosi o podłączenie zasilacza sieciowego, wymagane jest sprawdzenie, czy poziom naładowania akumulatora telefonu Android jest wystarczający do zakończenia aktualizacji. (Telefon Android nie ładuje akumulatora po podłączeniu do komputera podczas instalacji programu RUU).

BŁĄD [121]: BLOKADA EKRANU

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, kiedy w telefonie Android została włączona blokada ekranu. Przed kontynuowaniem aktualizacji programu RUU wyłącz blokadę.

BŁĄD [130]: BŁĄD IDENTYFIKATORA MODELU

BŁĄD [131]: BŁĄD IDENTYFIKATORA KLIENTA

Jeden z tych komunikatów o błędzie jest wyświetlany w przypadku korzystania z nieprawidłowego programu RUU do przeprowadzenia aktualizacji. Program RUU sprawdza, czy identyfikator modelu i identyfikator języka są zgodne z telefonem Android. Upewnij się, że do aktualizacji jest wykorzystywany prawidłowy program RUU.

BŁĄD [155~159]: BŁĄD OBRAZU

Jeden z tych komunikatów o błędzie jest wyświetlany w przypadku korzystania z nieprawidłowego programu RUU do przeprowadzenia aktualizacji i kiedy rozmiar pliku obrazu jest większy niż rozmiar pamięci Flash ROM. W takim przypadku pobierz prawidłową wersję programu RUU i spróbuj ponownie.

BŁĄD [170]: BŁĄD POŁĄCZENIA USB

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, kiedy telefon Android nie został prawidłowo podłączony do komputera. Może to oznaczać problem związany z połączeniem USB lub ze sterownikiem USB w komputerze. Upewnij się, że telefon Android został podłączony do komputera prawidłowo i/lub sprawdź, czy sterownik w komputerze obsługuje telefon Android.

Pytania i Odpowiedzi dotyczące aktualizacji programu RUU

1.	Pyt.: Co należy zrobić przed zwróceniem się o pomoc do centrum obsługi?

Odp.: Zanotuj komunikat o błędzie (nr błędu) wyświetlony na ekranie instalacji w komputerze, który pozwoli na udzielenie informacji dotyczącej błędu osobie pracującej w centrum obsługi.

2.	Pyt.: Ile trwa proces weryfikacji?

Odp.: Trwa on około 1 minuty, ale zależy to także od prędkości wykorzystywanego komputera.

3.	Pyt.: Co należy zrobić w przypadku stwierdzenia, że pasek postępu na ekranie telefonu Android nie przesuwa się?

Odp.: NIE NALEŻY NIC ROBIĆ. Jest to zjawisko normalne, ponieważ program RUU dostosowuje się, aby zakończyć proces. Nie przerywaj tego procesu przez odłączenie telefonu Android od komputera, jeśli nie zostanie wydane takie polecenie.

4.	Pyt.: Podczas aktualizacji pasek postępu przesuwa się. Co należy zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie (BŁĄD [150], [151]…[159])?
Odp.: Może to się zdarzyć w przypadku utraty połączenia, zaniku zasilania, wyłączenia komputera lub innej nieprzewidzianej przyczyny. Na ekranie telefonu Android zostaną wyświetlone pewne informacje. Jeśli pasek postępu przesuwa się, oznacza to, że trwa proces aktualizacji, a telefon Android automatycznie uruchomi się ponownie i aktualizacja zostanie zakończona pomyślnie. Jeśli na telefonie Android zostanie wyświetlone słowo „Niepowodzenie” w kolorze czerwonym lub ekran pozostanie ciemny, oznacza to, że aktualizacja zakończyła się niepowodzeniem. Telefon Android nie będzie mógł przejść do ekranu Android. Ten problem zwykle można usunąć. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym błędu, to znaczy zresetuj urządzenie, a następnie ponownie uruchom program RUU.

5.	Pyt.: Co należy zrobić, kiedy podczas aktualizacji pasek postępu zatrzymał się na kilka minut, ale nie został wyświetlony żaden komunikat o błędzie?

Odp.: W pierwszej kolejności odłącz telefon Android od przewodu USB w celu sprawdzenia, czy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli komunikat o błędzie zostanie wyświetlony, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby spróbować usunąć błąd. Jeśli komunikat o błędzie nie zostanie wyświetlony, zresetuj telefon Android, a następnie uruchom program RUU ponownie. Jeśli problem występuje nadal, zresetuj komputer, a następnie spróbuj ponownie.

6.	Pyt.: Co należy zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu BŁĄD [170]: BŁĄD POŁĄCZENIA USB?

Odp.: Zresetuj telefon Android, a następnie uruchom program RUU ponownie. Jeśli problem występuje nadal, zresetuj komputer, a następnie spróbuj ponownie.

7.	Pyt.: Co należy zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu BŁĄD [120]: NISKI POZIOM NAŁADOWANIA GŁÓWNEGO AKUMULATORA?

Odp.: Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, kiedy poziom naładowania akumulatora telefonu Android nie jest wystarczający (poziom naładowania akumulatora powinien być wyższy niż 30%.) Mimo, że program RUU prosi o podłączenie zasilacza sieciowego, wymagane jest sprawdzenie, czy poziom naładowania akumulatora telefonu Android jest wystarczający do przeprowadzenia aktualizacji pamięci ROM. Podczas aktualizacji programu RUU nie można ładować akumulatora telefonu Android.

8. 	Pyt.: Co należy zrobić w przypadku wyświetlenia komunikatu BŁĄD [121]: BLOKADA EKRANU?

Odp.: Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, kiedy w telefonie Android została włączona blokada ekranu. Przed kontynuowaniem aktualizacji programu RUU wyłącz blokadę.

9.	Pyt.: Co należy zrobić, kiedy aktualizacja za pomocą programu RUU zakończyła się niepowodzeniem, a następnie telefon Android za każdym razem uruchamia się w trybie awaryjnym RUU i nie można przejść do ekranu głównego Android?
Odp.: Jest to zjawisko normalne i ten błąd można usunąć. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zresetować telefon Android i nawiązać połączenie z komputerem.

1.	Odłącz telefon Android od przewodu USB.

2.	Zresetuj telefon Android (wyjmij i włóż akumulator).

3.	Ponownie podłącz telefon Android do przewodu USB.

4.	Sprawdź, czy telefon Android został rozpoznany przez komputer.

5.	Powróć do programu narzędziowego aktualizacji pamięci ROM.