# Nástroj pro aktualizaci paměti ROM (RUU)

#### Začínáme

Dříve než spustíte Nástroj pro aktualizaci paměti ROM (RUU), proveďte následující:

- Je nainstalován správný počítačový ovladač pro váš telefon Android.

- Telefon Android je připojen k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Počítač musí rozpoznat telefon Android.

- Byl zakázán úsporný režim a režim spánku vašeho počítače.

- Ukončete v počítači všechny spuštěné aplikace.

Důležité Nemanipulujte s telefonem Android, pokud vám k tomu průvodce RUU nedá pokyn.

## Obecný postup instalace Nástroje pro aktualizaci paměti ROM (RUU)

- Při instalaci Nástroje pro aktualizaci paměti (RUU) budou odstraněny VŠECHNY informace a data ve vašem telefonu Android. Doporučujeme vám, abyste si osobní data z telefonu Android zálohovali na vašem počítači pomocí synchronizačních nástrojů pro počítač.

- V počítači spusťte Nástroj pro aktualizaci paměti ROM (RUU) a nainstalujte aktualizaci paměti ROM do telefonu Android. (Podrobný popis instalace aktualizace paměti ROM je uveden v další části.)

- Obnovte svá data zpět do telefonu Android pomocí aplikace synchronizačních nástrojů pro počítač.

## Instalace aktualizace paměti ROM

Upozornění: Při instalaci Nástroje pro aktualizaci paměti (RUU) budou odstraněny VŠECHNY informace a data ve vašem telefonu Android.

1.	Na úvodní obrazovce zahajte instalaci nástroje RUU klepnutím na tlačítko Další.

2.	Projděte pokyny uvedené v dialogovém okně a dbejte na to, abyste je dodrželi. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

3.	Potom se zobrazí zpráva, která informuje, že nástroj v rámci příprav na aktualizaci ověřuje a získává informace o telefonu Android. Počkejte, až bude ověření dokončeno.

4.	Po dokončení procesu ověření se zobrazí aktuální informace o telefonu Android. Pokračujte klepnutím na tlačítko Aktualizovat.

5.	Pod informacemi o telefonu Android se zobrazí informace o aktuální verzi obrazu a nové aktualizaci obrazu. Pokud si jste jisti, že chcete nainstalovat nový nástroj RUU, pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

6.	Zobrazí se zpráva s potvrzením, která uvádí dobu potřebnou k instalaci potřebných souborů (včetně bitové kopie rádia) do telefonu Android. Klepnutím na tlačítko Další zahájíte aktualizaci. Během aktualizace bude na obrazovce zobrazen ukazatel průběhu.

Poznámka: Uprostřed procesu aktualizace se ukazatel průběhu může zastavit. To je normální, protože probíhá nastavení nástroje RUU k automatickému dokončení aktualizace.

7. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, je aktualizace RUU dokončena. Ukončete nástroj klepnutím na tlačítko Dokončit.

## Odstraňování potíží a zotavení z chyb

Téměř po všech chybách souvisejících s nástrojem RUU lze provést obnovu. Dojde-li k chybě, nástroj zobrazí chybovou zprávu a poskytne informace o nápravných opatřeních, aby bylo možné v aktualizaci pokračovat.

Jestliže odstranění chyb nelze provést, vyhledejte další informace v části Otázky a odpovědi.

CHYBA [110]: CHYBA OTEVŘENÍ SOUBORU

Tato chybová zpráva znamená, že RUU chybí některé konkrétní soubory nebo že jsou poškozeny, a tak RUU nemůže pokračovat v aktualizaci. Musíte získat úplnou sadu nástroje RUU a pak opakovat akci.

CHYBA [120]: KAPACITA HLAVNÍ BATERIE

Tato chybová zpráva se zobrazí, pokud energie baterie v telefonu Android není dostatečná. (Energie baterie v telefonu by měla přesahovat 30%). I když nástroj RUU zobrazí pokyn, abyste připojili adaptér střídavého proudu, musí se ujistit, že telefon Android má dostatek energie k dokončení aktualizace. (Telefon Android nemůže baterii dobíjet, když je připojen k počítači při instalaci nástroje RUU).

CHYBA [121]: ZÁMEK OBRAZOVKY

Tato chybová zpráva se obrazí, když zámek obrazovky je na telefonu Android povolen. Měli byste nejprve zakázat stav zamčení, a teprve potom pokračovat s aktualizací nástroje RUU.

CHYBA [130]: CHYBA ID MODELU

CHYBA [131]: CHYBA ID ZÁKAZNÍKA

Některá z těchto chybových zpráv se zobrazí, pokud k aktualizaci použijete nesprávný nástroj RUU. Nástroj RUU zkontroluje, zda je ID modelu a ID jazyka kompatibilní s telefonem Android. Přesvědčte se, že k aktualizaci používáte správný nástroj RUU.

CHYBA [155~159]: CHYBA OBRAZU

Jedna z těchto chybových zpráv se zobrazí, pokud k aktualizaci použijete nesprávnou verzi nástroje RUU a soubor obrazu je větší než paměť Flash ROM. V takovém případě stáhněte správnou verzi nástroje RUU a opakujte akci.

CHYBA [170]: CHYBA PŘIPOJENÍ USB

Tato chybová zpráva se zobrazí, když telefon Android není správně připojen k hostitelskému počítači. Může se jednat o problém spojení USB nebo problém počítače s ovladačem USB. Ujistěte se, že telefon Android je připojen k hostitelskému počítači správně, a zkontrolujte, zda počítačový ovladač odpovídá telefonu Android.

Otázky a odpovědi týkající se aktualizace pomocí nástroje RUU

1.	Otázka: Jak mám postupovat před požádáním servisního střediska o pomoc?

Odpověď: Poznamenejte si chybovou zprávu (číslo chyby) zobrazenou na obrazovce počítače, abyste mohli pracovníka servisního střediska informovat o chybě.

2.	Otázka: Jak dlouho trvá dokončení procesu ověření?

Odpověď: Dokončení procesu ověření trvá asi 1 minutu, ale také to závisí na rychlosti vašeho počítače.

3.	Otázka: Jak mám postupovat, pokud se ukazatel průběhu na telefonu Android nepohybuje?

Odpověď: NEDĚLEJTE NIC. Je to normální, protože probíhá nastavení nástroje RUU k dokončení procesu. Neměli byste proces přerušovat odpojením telefonu Android od počítače, pokud k tomu nedostanete pokyn.

4.	Otázka: Během aktualizace se ukazatel průběhu pohybuje. Jak mám postupovat, pokud se zobrazí chybová zpráva (CHYBA [150], [151]…[159])?
Odpověď: K této chybě může dojít při ztrátě připojení, ztrátě napájení, po vypnutí hostitelského počítače nebo z jiných neočekávaných příčin. Nějaké informace se zobrazí na obrazovce telefonu Android. Pokud se ukazatel průběhu pohybuje, znamená to, že aktualizace probíhá, a váš telefon Android se automaticky restartuje a aktualizace je úspěšná. Jestliže na obrazovce vašeho telefonu Android bude červeně zobrazeno slovo „Neúspěch“ nebo obrazovka bude černá, znamená to, že se aktualizace nezdařila. Nebude možné, aby telefon Android přešel na obrazovku Android. Tento problém obvykle lze vyřešit. Je třeba postupovat podle pokynů uvedených v okně s chybovou zprávou, tedy resetovat telefon Android a spustit nástroj RUU znovu.

5.	Otázka: Během aktualizace se ukazatel průběhu na několik minut zastavil, ale nezobrazila se žádná chybová zpráva. Jak mám postupovat?

Odpověď: Můžete nejprve telefon Android odpojit od kabelu USB a sledovat, zda se zobrazí nějaká chybová zpráva. Pokud se zobrazí nějaká chybová zpráva, postupujte prosím podle pokynů a pokuste se chybu odstranit. Pokud se žádná chybová zpráva nezobrazí, restartujte telefon Android a spusťte nástroj RUU znovu. Pokud problém přetrvává, restartujte počítač a opakujte akci.

6.	Otázka: Jak mám postupovat, pokud narazím na CHYBU [170]: CHYBA PŘIPOJENÍ USB?

Odpověď: Můžete restartovat telefon Android a spustit nástroj RUU znovu. Pokud problém přetrvává, restartujte počítač a opakujte akci.

7.	Otázka: Jak mám postupovat, pokud narazím na CHYBU [120]: NÍZKÁ KAPACITA HLAVNÍ BATERIE?

Odpověď: Tato chybová zpráva se zobrazí, pokud energie baterie v telefonu Android není dostatečná. (Energie baterie v telefonu by měla přesahovat 30%.) I když nástroj RUU zobrazí pokyn, abyste připojili telefon k adaptéru střídavého proudu, musí se ujistit, že telefon Android má dostatek energie k aktualizaci ROM. Baterii telefonu Android není možné dobíjet při aktualizaci nástroje RUU.

8. 	Otázka: Jak mám postupovat, pokud narazím na CHYBU [121]: ZÁMEK OBRAZOVKY?

Odpověď: Tato chybová zpráva se obrazí, když zámek obrazovky je na telefonu Android povolen. Měli byste nejprve zakázat stav zamčení, a teprve potom pokračovat s aktualizací nástroje RUU.

9.	Otázka: Aktualizace pomocí nástroje RUU se nezdařila. Telefon Android se vždy spustí v režimu neúspěchu nástroje RUU a nemůže již přejít do výchozí obrazovky Android. Jak mám postupovat?

Odpověď: To je normální a tuto situaci lze vyřešit. Podle následujících pokynů resetujte telefon Android a navažte připojení k počítači.

1.	Odpojte telefon Android od kabelu USB.

2.	Restartuje telefon Android (Vyjměte baterii a vložte ji znovu zpět).

3.	Znovu zapojte telefon Android ke kabelu USB.

4.	Zkontrolujte, zda počítač rozpozná telefon Android.

5.	Vraťte se do Nástroje pro aktualizaci paměti ROM.