เครื่องมือปรับปรุงรอม (RUU)

เริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเรียกใ้โปรแกรมเครื่องมือปรับปรุงรอม (RUU), โปรดมั่นใจว่าคุณได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้ว

- คุณได้ติดตั้งไดรฟ์เวอร์สำหรับโทรศัพท์แอนดรอย์ที่ถูกต้องในเครื่องพีซีแล้ว

- คุณได้ทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์แอนดรอยด์กับเครื่องพีซีด้วยสายเคเบิ้ล USB แล้ว เครื่องพีซีจะต้องรู้จักโทรศัพท์แอนดรอยด์

- คุณได้ปิดโหมดสแตนด์บายและไฮเบอร์เนตของเครื่องพีซีแล้ว

- ปิดแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่ทั้งหมดบนพีซี

- ปิดการล็อคหน้าจอของเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์

สำคัญ อย่าทำสิ่งใดๆกับเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์ของคุณจนกว่าวิซาร์ดของโปรแกรม RUU จะบอกให้คุณทำ

ขั้นตอนทั่วไปในการติดตั้งโปรแกรมเครื่องมือปรับปรุงรอม (RUU)

- การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงรอม (RUU) จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดในเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์ของคุณ เราแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์ไปใส่ในเครื่องพีซีด้วยการใช้ PC Sync Tools

- ในเครื่องพีซี, เรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงรอม (RUU) เพื่อปรับปรุงรอมในเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์ของคุณ (ในหัวข้อต่อไปจะบอกขั้นตอนการทำงานแบบละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งรอมปรับปรุง)

- เรียกคืนข้อมูลของคุณกลับมาใส่เครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์ด้วย PC Sync Tools

การติดตั้งรอมปรับปรุง

คำเตือน: การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงรอม (RUU) จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดในเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์ของคุณ

1. ในหน้าจอต้อนรับ, คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง RUU

2. ตรวจสอบรายการคำแนะนำในกล่องข้อความและให้มั่นใจว่าคุณได้ทำรายการทั้งหมดแล้ว คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

3. ข้อความจะถูกแสดงเพื่อให้เห็นว่าโปรแกรมกำลังตรวจสอบและดึงข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์แอนดรอยด์เพื่อเตรียมการณ์สำหรับกระบวนการปรับปรุง รอให้กระบวนการตรวจทานนี้เสร็จสิ้นเสียก่อน

4. หลังกระบวนการตรวจสอบ, ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์จะถูกแสดงขึ้นมา คลิก ปรับปรุง เพื่อดำเนินการต่อ

5. ด้านใต้ของข้อมูลเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์, ข้อมูลเก่ยวกับรุ่นของอิมเมจปัจจุบันและอิมเมจที่ปรับปรุงใหม่จะถูกแสดงออกมา ถ้าคุณมั่นใจว่าต้องการติดตั้ง RUU ใหม่นี้, ให้คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

6.ข้อความยืนยันจะปรากฏและจะแสดงเวลาที่จะใช้ในการติดตั้งไฟล์ที่จำเป็น (รวมถึงเรดิโออิมเมจ) ในเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์ คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มทำการปรับปรุง แถบบอกความคืบหน้าจะแสดงบนหน้าจอในขณะที่กำลังดำเนินการปรับปรุง

หมายเหตุ: ในช่วงกลางระหว่างกระบวนการปรับปรุง, แถบแสดงความคืบหน้าอาจจะหยุดเคลื่อนไหว นี่เป็นเรื่องปกติในขณะที่ RUU กำลังปรับปรุงตัวเองเพื่อจบสิ้นกระบวนการปรับปรุง

7.เมื่อคุณเห็นหน้าจอด้านล่าง, แสดงว่าการปรับปรุง RUU เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก เสร็จ เพื่อออกจากโปรแกรม

การแก้ปัญหาและการกู้คืนข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับ RUU เกือบทั้งหมดสามารถกู้คืนได้ เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น, โปรแกรมจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและบอกวิธีการกู้คืนเพื่อให้คุณสามารถที่จะดำเนินกระบวนการปรับปรุงต่อได้

ถ้าข้อผิดพลาดไม่สามารถกู้คืนได้, กรุณาอ้างอิงถึงหัวข้อ Q&A สำหรับรายละเอียดที่มากขึ้น

ERROR [110]: เปิดไฟล์ผิดพลาด

ข้อผิดพลาดนี้แสดงให้เห็นว่า RUU ขาดไฟล์ที่จำเป็นหรือไฟล์เสียหาย จึงทำให้ RUU ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงต่อได้ คุณต้องหาแพ็คเกจของ RUU ที่สมบูรณ์แล้วลองใหม่อีกครั้ง

ERROR [120]: กำลังไฟของแบตเตอรี่หลักตำ่

ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏให้เห็นเมื่อโทรศัพท์แอนดรอยด์มีกำลังไฟของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ (กำลังไฟของแบตเตอรี่ควรมากกว่า 30%) ถึงแม้ว่า RUU จะแจ้งให้คุณเสียบอะแดปเตอร์เอซี, คุณก็ยังต้องมั่นใจว่าโทรศัพท์แอนดรอยด์ของคุณมีกำลังไฟพอที่จะทำการปรับปรุงจนเสร็จ  (โทรศัพท์แอนดรอยด์ไม่สามารถประจุไฟได้เมื่อมันถูกเชื่อมต่อกับพีซีในขณะที่กำลังติดตั้ง RUU)

ERROR [131]: CUSTOMER ID ผิดพลาด

หนึ่งในข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏเมื่อคุณใช้ RUU ผิดตัวในการปรับปรุง RUU จะทำการตรวจสอบ Model ID  และ Language ID ว่าเข้ากันได้กับโทรศัพท์แอนดรอยด์หรือไม่ โปรดมั่นใจว่าคุณใช้  RUU ถูกตัวในการปรับปรุง

ERROR [155~159]: IMAGE ผิดพลาด

หนึ่งในข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏเมื่อคุณใช้ RUU ผิดตัวในการปรับปรุง และขนาดของอิมเมจไฟล์ใหญ่กว่าขนาดของแฟลชรอม ในกรณีนี้, ให้ดาวน์โหลด RUU ให้ถูกเวอร์ชั่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

ERROR [170]: การชื่อมต่อ USB ผิดพลาด

ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏเมื่อเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์เชื่อมต่อกับเครื่องพีซีไม่ถูกต้อง มันอาจเกิดจากปัญหาของการเชื่อมต่อ USB หรือปัญหาไดรฟ์เวอร์ USB ของพีซี โปรดมั่นใจว่าโทรศัพท์แอนดรอยด์ได้ถูกเชื่อต่อกับพีซีอย่างถูกต้อง และ/หรือ ตรวจสอบว่าไดรฟ์เวอร์ของพีซีกับโทรศัพท์แอนดรอยด์ตรงกัน

Q&A สำหรับการปรับปรุง RUU

| 1. | Q: | ฉันควรทำอะไรก่อนที่จะโทรหาแผนกบริการเพื่อขอความช่วยเหลือ |
| --- | --- | --- |
|  | A: | จดข้อความความผิดพลาด (หมายเลขความผิดพลาด) ที่แสดงในหน้าจอติดตั้งของเครื่องพีซีของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถแจ้งข้อผิดพลาดนี้ให้กับแผนกบริการได้ |

| 2. | Q: | กระบวนการตรวจสอบจะใช้เวลานานขนาดไหนถึงจะเสร็จสิ้น |
| --- | --- | --- |
|  | A: | ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีเพื่อรอให้กระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้น แต่ก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องพีซีของคุณด้วย |

| 3. | Q: | ฉันควรจะทำอะไรถ้าเห็นแถบแสดงความคืบหน้าไม่เคลื่อนไหวในเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์? |
| --- | --- | --- |
|  | A: | ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น นี่เป็นสิ่งปกติในขณะที่ RUU กำลังปรับปรุงตัวเองเพื่อจบสิ้นกระบวนการ คุณไม่ควรขัดจังหวะด้วยการยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์แอนดรอยด์จากพีซีจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำให้ทำ |

| 4. | Q: | ระหว่างกระบวนการปรับปรุง, แถบแสดงความคืบหน้ากำลังเคลื่อนไหว ถ้ามีข้อผิดพลาด (ERROR [150], [151]…[159]) ปรากฏขึ้น, ฉันควรทำอย่างไร |
| --- | --- | --- |
|  | A: | นี่อาจเกิดจากการเชื่อมต่อหลุด, ไฟไม่พอ, หรือคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน, หรือเกิดจากสาเหตุที่ไม่คาดฝันอื่นๆ คุณจะเห็นข้อมูลบางอย่างบนหน้าจอของโทรศัพท์แอนดรอยด์ ถ้าแถบแสดงสถานะเคลื่อนที่, มันหมายถึงกระบวนการปรับปรุงกำลังทำงานอยู่, และโทรศัพท์แอนดรอยด์ของคุณกำลังจะรีบูตอัตโนมัติและกระบวนการปรับปรุงจะสำเร็จ ถ้าหน้าจอโทรศัพท์แอนดรอยด์แสดงคำว่า “ล้มเหลว” เป็นตัวสีแดง หรือหน้าจอเป็นสีดำ, มันหมายถึงกระบวนการปรับปรุงล้มเหลว โทรศัพท์อนดรอยด์จะไม่สามารถเข้าไปยังหน้าจอของแอนดรอยด์ได้ ปัญหานี้มักจะสามารถกู้คืนได้ คุณต้องทำตามคำแนะนำในกล่องแสดงความผิดพลาด, ซึ่งจะให้ทำการรีเซ็ตโทรศัพท์แอนดรอยด์และเรียก RUU ให้ทำงานอีกครั้ง |

| 5. | Q: | ระหว่างกระบวนการปรับปรุง, แถบแสดงความคืบหน้าหยุดการเคลื่อนไหวไปสักพัก, แต่ไม่มีข้อความแสดงความผิดพลาดเกิดขึ้น, ฉันควรทำอย่างไร? |
| --- | --- | --- |
|  | A: | คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์แอนดรอยด์จากสาย USB ก่อนเพื่อดูว่ามีข้อความแสดงความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีข้อความแสดงความผิดพลาดเกิดขึ้น, โปรดทำตามคำแนะนำในการกู้คืนใหม่ ถ้าไม่มีข้อความแสดงความผิดพลาดเกิดขึ้น, โปรดรีเซ็ตโทรศัพท์แอนดรอยด์และเรียกโปรแกรม RUU ใหม่อีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงเกิดอยู่อีก, ให้รีเซ็ตเครื่องพีซีแล้วลองใหม่อีกครั้ง |

| 6. | Q: | ถ้าฉันพบ ERROR [170]: การชื่อมต่อ USB ผิดพลาด, ฉันควรทำอย่างไร? |
| --- | --- | --- |
|  | A: | คุณสามารถรีเซ็ตโทรศัพท์แอนดรอยด์แล้วเรียก RUU ให้ทำงานอีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงเกิดอยู่อีก, ให้รีเซ็ตเครื่องพีซีแล้วลองใหม่อีกครั้ง |

| 7. | Q: | ถ้าฉันพบ ERROR [120]: กำลังไฟของแบตเตอรี่หลักตำ่, ฉันควรทำอย่างไร? |
| --- | --- | --- |
|  | A: | ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อกำลังไฟในแบตเตอรี่ของโทรศัพท์แอนดรอยด์ไม่เพียงพอ (กำลังไฟควรมากกว่า 30%) ถึงแม้ว่า RUU จะแจ้งให้คุณทำการต่อโทรศัพท์เข้ากับอะแดปเตอร์เอซี, คุณยังคงต้องมั่นใจว่าโทรศัพท์แอนดรอยด์ของคุณมีกำลังไฟพอทาจะปับปรุงรอม แบตเตอรี่ของโทรศัพท์แอนดรอยด์จะไม่ถูกประจุในขณะที่ RUU กำลังปรับปรุง |

| 8. | Q: | ฉันใช้ RUU ในการปรับปรุงและมันล้มเหลว ตอนนี้โทรศัพท์แอนดรอยด์ของฉันไม่ทำงานในโหมด RUU failed และไม่สามารถเข้าไปในหน้าจอหลักของแอนดรอยด์ได้อีก, ฉันควรทำอย่างไร? |
| --- | --- | --- |
|  | A: | นี่เป็นสิ่งปกติและสามารถกู้คืนได้ ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรีเซ็ตโทรศัพท์แอนดรอยด์ของคุณและทำการเชื่อมต่อกับพีซี - ถอดเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์ออกจากสาย USB - รีเซ็ตโทรศัพท์แอนดรอยด์ของคุณ (ถอดแล้วใส่แบตเตอรี่ใหม่) - เชื่อมต่อโทรศัพท์แอนดรอยด์กับสาย USB ใหม่ - ตรวจสอบดูว่าโทรศัพท์แอนดรอยด์ได้รับการรับรู้จากเครื่องพีซีหรือไม่ - กลับไปยังโปรแกรมปรับปรุงรอมอีกครั้งหนึ่ง |