# ROM アップデートユーティリティ (RUU)

#### はじめに

ROM アップデートユーティリティ (RUU) を実行する前に、次のことを確認してください。

- Android 電話用の正しい PC ドライバがインストールされていること。

- Android 電話が USB ケーブルで PC に接続されていること。

- PC が Android 電話を識別すること。

- PC のスタンバイと休止モードが無効になっていること。

- PC で起動中のすべてのアプリケーションを終了すること。

重要：RUU ウィザードが指示するまで Android 電話を操作しないでください。

## ROM アップデートユーティリティ (RUU) のインストール手順

- RUU をインストールすると、Android 電話のすべての情報とデータが削除されます。PC の同期ツールを使って Android 電話から PC へ個人データをバックアップされるようお薦めします。

- コンピュータで RUU を実行し、Android 電話に ROM アップデートをインストールします。(ROM アップデートのインストール方法については、次のセクションで詳しく説明します)。

- PC の同期ツールを使って、Android 電話にデータを戻します。

## ROM アップデートをインストールするには

警告: RUU をインストールすると、Android 電話のすべての情報とデータが削除されます。

1.	[ようこそ] の画面で [次へ] をクリックして RUU のインストールを開始してください。

2.	ダイアログボックスに表示されるリストを確認し、すべてが完了していることを確認してください。[次へ] をクリックして作業を続行してください。

3.	アップデートの準備のために、ユーティリティが Android 電話についての情報を確認、取得中であることを知らせるメッセージが表示されます。確認作業が終了するまでしばらくお待ちください。

4.	確認処理の後、Android 電話についての現在の情報が表示されます。[アップデート] をクリックしてください。

5.	Android 電話の情報、現在の画像バージョンについての情報、新しい画像アップデートバージョンが表示されます。新しい RUU をインストールしたい場合は、[次へ] をクリックしてください。

6.	確認メッセージが表示され、必要なファイル (ラジオイメージを含みます) を Android 電話にインストールするのに必要な時間が表示されます。[次へ] をクリックすると、アップデートが開始されます。アップデート中は、画面に進行状況バーが表示されます。

注意：アップデートの最中に進行状況バーが停止したままになる場合があります。これは RUU がアップデートを完了するために自動調整を行っているためであり、正常な状態です。

7.	下のような画面が表示されたら、RUU のアップデートが終了したことを意味しています。[終了] をクリックしてユーティリティを閉じます。

## トラブルシューティングとエラー回復

ほぼすべての RUU 関連エラーは修復することができます。エラーが発生するとエラーメッセージと、アップデートを続行するための修復方法が表示されます。

エラーを修復できない場合は、Q&A セクションを参照してください。

エラー [110]：ファイルを開けませんでした

このエラーメッセージは、RUU にいくつかのファイルが欠けている、または壊れているため、RUU がアップデートを続行できないことを意味しています。完全な RUU パッケージを取得し、もう一度お試しください。

エラー [120]：メインバッテリパワー

このエラーメッセージは Android 電話のバッテリー残量が十分でない場合に表示されます (バッテリーは 30% 以上残っていなければなりません)。RUU が AC アダプタを接続するよう要求しますが、Android 電話にアップグレードを完了するのに十分なバッテリーが残っていることを確認してください。(Android 電話をコンピュータに接続している場合、RUU をインストールしている間、バッテリーを充電することができません)。

エラー [121]：スクリーンロック

このエラーメッセージは、Android 電話のスクリーンロックが有効になっている場合に表示されます。RUU アップデートを続行する前に、ロック状態を無効にしてください。

エラー [130]：モデル ID エラー

エラー [131]：カスタマー ID エラー

正しくない RUU を使ってアップデートしようとしています。RUU はモデル ID と言語 ID が Android 電話に合致したものであるかどうかを確認します。アップデートには正しい RUU をお使いください。

エラー [155～159]：イメージエラー

不正な RUU を使ってアップデートしようとし、画像ファイルサイズが Flash ROM サイズを超える場合は、これらのうちいずれかのエラーメッセージが表示されます。正しい RUU バージョンをダウンロードしてアップデートしてください。

エラー [170]：USB 接続エラー

このエラーメッセージは、Android 電話がホストコンピュータに正しく接続されていないときに表示されます。USB 接続の問題かもしれませんし、PC の USB ドライバの問題かもしれません。Android 電話が正しくホストコンピュータに接続されていること、また PC ドライバが Android 電話に対して正しいものであることを確認してください。

RUU アップデートについての Q & A

1.	質問：サービスセンターに問い合わせる前にすべきことは何ですか？

回答： PC のセットアップ画面に表示されるエラーメッセージ (エラー番号) を書き留めていただき、サービスセンターの担当者にお知らせください。

2.	質問：確認作業にはどれくらいの時間がかかりますか？

回答：通常は 1 分ほどで済みますが、PC の速度にもよります。

3.	質問：Android 電話の進行状況バーが動いていない場合はどうすればいいのですか？

回答：何もしないでください。これは RUU がアップデートを完了するために自動調整を行っているためであり、正常な状態です。指示が出るまで Android 電話を PC から外さないでください。

4.	質問：アップデート中に進行状況バーが動いています。エラーメッセージ (エラー [150], [151]…[159]) が表示された場合はどうすればいいのですか？
回答：このメッセージは、接続が切断されたり、電源が切れたり、コンピュータホストがダウンしたり、その他予期しないイベントが起こったときに表示されます。Android 電話の画面に他の情報が表示されます。進行状況場が動いている場合はアップデートが行われていることを意味しており、Android 電話は自動的にリブートしてアップデートを完了します。Android 電話の画面に赤い文字で「失敗」と表示されたり、画面が黒くなったりした場合は、アップデートに失敗したことを意味しています。その場合は Android 電話は Android 画面に入ることができません。この問題は通常は修復可能です。エラーメッセージボックスに Android 電話をリセットして再び RUU を起動するよう指示が表示されますので、その指示に従ってください。

5.	質問：アップデート中に進行状況バーが数分間止まってしまいますがエラーメッセージは表示されませんでした。どうすればいいのですか？

回答：Android 電話から USB ケーブルを外し、エラーメッセージが表示されるかどうかを確認してください。エラーメッセージが表示された場合は、指示に従って復旧してみてください。エラーメッセージが表示されない場合は、Android をリセットしてもう一度 RUU を起動してください。それでも問題を解決できない場合は、PC をリセットしてもう一度やり直してください。

6.	質問：エラー [170]：USB 接続エラーが表示されました。どうすればいいのですか？

回答：Android 電話をリセットし、再び RUU を実行することができます。それでも問題を解決できない場合は、PC をリセットしてもう一度やり直してください。

7.	質問：エラー [120]：メインバッテリーの残量が少なくなっています、というエラーが発生しました。何をすべきですか？

回答： このエラーメッセージは Android 電話のバッテリー残量が十分でない場合に表示されます (バッテリーは 30% 以上残っていなければなりません)。RUU は AC アダプタを接続するよう要求しますが、Android 電話に ROM をアップデートするのに十分なバッテリーが残っているかどうかを確認してください。RUU アップデート中に Android 電話のバッテリーを充電することはできません。

8. 	質問：エラー [121]：スクリーンロックエラーが発生しました。どうすればいいのですか？

回答：このエラーメッセージは、Android 電話のスクリーンロックが有効になっている場合に表示されます。RUU アップデートを続行する前に、ロック状態を無効にしてください。

9.	質問：RUU を使ってアップデートしようとしましたが、失敗しました。現在 Android 電話は RUU 失敗モードでブートし、Android 電話のホーム画面に入ることができなくなりました。どうすればいいのですか？
回答：これは正常な反応であり、修復が可能です。次の手順にしたがって Android 電話をリセットし、コンピュータとの接続を確立してください。

1.	Android 電話から USB ケーブルを外します。

2.	Android 電話をリセットします (一度バッテリーを外し、その後で再装着します)。

3.	Android 電話に USB ケーブルを再度接続します。

4.	コンピュータが Android 電話を識別することを確認してください。

5.	RUU に戻ります。