# ROM-oppdateringsverktøyet

#### Komme i gang

Før du kjører ROM-oppdateringsverktøyet (RUU – ROM Update Utility), må følgende være gjennomført:

- Riktig PC-driver for androidtelefonen er installert.

- Androidtelefonen er koblet til PC ved hjelp av USB-kabel. PCen må gjenkjenne androidtelefonen.

- Standby- eller dvalemodus er deaktivert på PCen.

- Lukk alle kjørende applikasjoner på PCen.

Viktig Ikke bruk androidtelefonen med mindre veiviseren for RUU-oppdatering ber deg om å gjøre det.

## Generell fremgangsmåte for installering av ROM-oppdateringsverktøyet (RUU)

- Installering av ROM-oppdateringsverktøyet (RUU) vil slette ALL informasjon om og alle data fra androidtelefonen. Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer dine personlige data fra androidtelefonen til PC ved hjelp av PC-synkroniseringsverktøy.

- På PCen kjører du ROM-oppdateringsverktøyet (RUU) for å installere ROM-oppdateringen på androidtelefonen. (Det neste avsnittet beskriver en detaljert fremgangsmåte for å installere ROM-oppdateringen).

- Gjenopprett dataene til androidtelefonen ved hjelp av PC-synkroniseringsverktøy.

## Hvordan installere ROM-oppdateringen

Advarsel: Installering av ROM-oppdateringsverktøyet (RUU) vil slette ALL informasjon om og alle data fra androidtelefonen.

1.	På velkomstskjermbildet klikker du på Neste for å starte installeringen av RUU.

2.	Kontroller de oppførte instruksjonene i dialogboksen, og sørg for at du har foretatt dem. Klikk på Neste for å fortsette.

3.	Det vises en melding, som angir at verktøyet kontrollerer og henter informasjon om om androidtelefonen som en forberedelse for oppdateringsprosessen. Vent på at denne verifiseringsprosessen blir ferdig.

4.	Etter verifiseringsprosessen vises gjeldende informasjon om androidtelefonen. Klikk på Oppdater for å fortsette.

5.	Under informasjonen om androidtelefonen vises informasjon om gjeldende bildeversjon og den nye bildeoppdateringsversjonen. Hvis du er sikker på at du vil installere nytt RUU, klikker du på Neste for å forsette.

6.	Det vises en bekreftelsesmelding og tiden det tar å installere de nødvendige filene (medregnet radiobilde) på androidtelefonen. Klikk på Neste for å starte oppdateringen. En fremdriftslinje vises på tvers av skjermen under oppdateringsprosessen.

Obs: Midtveis i oppdateringsprosessen vil fremdriftslinjen kanskje slutte å bevege seg. Dette er helt normalt. RUU justerer seg selv automatisk for å fullføre oppdateringsprosessen.

7.	Når du ser skjermbildet nedenfor, betyr det at RUU-oppdateringen er ferdig. Klikk på Fullfør for å avslutte programmet.

## Feilsøking og gjenoppretting etter feil

Nesten alle RUU-relaterte feil kan gjenopprettes. Når det oppstår en feil, viser programmet en feilmelding og foreslår gjenopprettingstiltak som lar deg fortsette med oppdateringsprosessen.

Hvis feil ikke kan rettes opp, kan du se etter flere detaljer i avsnittet med spørsmål og svar.

FEIL [110]: FILÅPNINGSFEIL

Denne feilmeldingen angir at RUU mangler noen filer eller at filer er skadet, slik at RUU kan fortsette med oppdateringen. Du må skaffe deg hele RUU-pakken og prøve på nytt.

FEIL [120]: HOVEDBATTERISTRØM

Denne feilmeldingen vises når androidtelefonens batteristrøm ikke er tilstrekkelig  (batteristrømmen bør være mer enn 30 %). Selv om RUU vil be deg om å plugge inn batterieliminatoren, må den fortsatt sørge for at androidenheten har nok strøm til å fullføre oppdateringen. (Androidtelefonen kan ikke lade batteriet hvis det er koblet til PCen mens RUU installeres).

FEIL [121]: SKJERMLÅS

Denne feilmeldingen vil vises når skjermlåsen er aktivert på androidlåsen. Du må deaktivere låsestatusen før du fortsetter med RUU.

FEIL [130]: MODELL-ID-FEIL

FEIL [131]: KUNDE-ID-FEIL

En av disse feilmeldingene vil vises når du bruker feil RUU til å foreta oppdateringen. RUU vil sjekke om modell-ID og språk-ID er kompatible med androidtelefonen. Sørg for at du bruker riktig RUU til oppdateringen.

FEIL [155~159]: BILDEFEIL

Denne feilmeldingen vises hvis du bruker feil RUU til å oppdatere, og bildefilstørrelsen overgår størrelsen på flash-ROM. I dette tilfellet må du laste ned riktig RUU-versjon og prøve på nytt.

FEIL [170]: USB-TILKOBLINGSFEIL

Denne feilmeldingen vil vises når androidtelefonen ikke er riktig koblet til verts-PCen. Det kan være et problem med USB-tilkoblingen eller en PC USB-driver. Sørg for at androidtelefonen er riktig koblet til verts-PCen, og/eller kontroller at PC-driveren stemmer overens med androidtelefonen.

Spørsmål og svar for RUU-oppdatering

1.	Sp: Hva må jeg gjøre før jeg kontakter servicesenteret for å få hjelp?

Sv: Merk deg feilmeldingen (error no. - feilnr.) som vises på oppsettskjermbildet på PCen, slik at du kan angi feilen til teknikeren ved servicesenteret.

2.	Sp: Hvor lang tid bruker verifiseringsprosessen på å avslutte?

Sv: Det tar rundt 1 minutt å avslutte verifiseringsprosessen, men det avhenger også av PCens hastighet.

3.	Sp: Hva bør jeg gjøre hvis jeg ser at fremdriftslinjen ikke beveger seg på androidtelefonen?

Sv: IKKE GJØR NOE. Dette er helt normalt. RUU justerer seg selv for å fullføre prosessen. Du bør ikke forstyrre den ved å koble androidtelefonen fra PCen, med mindre du blir bedt om å gjøre det.

4.	Sp: Under oppdateringen beveger fremdriftslinjen seg. Hvis feilmeldingen (FEIL [150], [151]…[159]) vises, hva bør jeg gjøre?
Sv: Dette kan skje når tilkoblingen går tapt, strømforsyningen er avbrutt, datamaskinverten er nede, eller på grunn av andre uventede problemer. Du vil se en viss informasjon på androidtelefonens skjermbilde. Hvis fremdriftslinjen beveger seg, betyr det at oppdateringen er under behandling, og androidtelefonen vil starte på nytt automatisk etter en vellykket oppdatering. Hvis androidtelefonens skjermbilde viser ordet “Feil” i rødt eller skjermen blir svart, betyr det at oppdateringen mislyktes. Androidtelefonen vil ikke være i stand til å gå inn på androidskjermbildet. Dette problemet er vanligvis mulig å løse. Du må følge instruksjonene i feilmeldingsboksen, som er å tilbakestille androidtelefonen  og kjøre RUU på nytt.

5.	Sp: Under oppdateringen har fremdriftslinjen sluttet å bevege seg noen minutter, men det er ingen feilmelding. Hva bør jeg gjøre?

Sv: Du kan koble androidtelefonen fra USB-kabelen først for å se eventuelle feilmeldinger som vises. Hvis du ser en feilmelding, kan du følge instruksjonene for å forsøke en gjenoppretting. Hvis det ikke er noen feilmelding, tilbakestiller du androidtelefonen og kjører RUU på nytt. Hvis problemet ikke gir seg, tilbakestiller du PCen og prøver på nytt.

6.	Sp: Hvis jeg får feilmeldingen FEIL [170]: USB-TILKOBLINGSFEIL, hva bør jeg gjøre?

Sv: Du kan tilbakestille androidtelefonen og kjøre RUU på nytt. Hvis problemet ikke gir seg, tilbakestiller du PCen og prøver på nytt.

7.	Sp: Hvis feilmeldingen FEIL [120]: LITE HOVEDBATTERISTRØM, hva bør jeg gjøre?

Sv: Denne feilmeldingen vises når androidtelefonens batteristrøm ikke er tilstrekkelig  (batteristrømmen bør være mer enn 30 %). Selv om RUU vil be deg om å plugge inn batterieliminatoren, må den fortsatt sørge for at androidtelefonen har nok strøm til å oppdatere ROM. Androidtelefonens batteri kan ikke lastes mens du foretar RUU-oppdateringen.

8. 	Sp: Hvis feilmeldingen FEIL [121]: SKJERMLÅS, hva bør jeg gjøre?

Sv: Denne feilmeldingen vil vises når skjermlåsen er aktivert på androidlåsen. Du må deaktivere låsestatusen før du fortsetter med RUU-oppdateringen.

9.	Sp: Jeg brukte RUU, men den mislyktes. Nå starter androidtelefonen opp i modusen mislykket RUU, og jeg kommer ikke inn på androidstartsiden mer. Hva bør jeg gjøre?
Sv: Dette er normalt og kan løses. Følg instruksjonene nedenfor for å tilbakestille androidtelefonen og etablere en forbindelse med PCen.

1.	Koble androidtelefonen fra USB-kabelen.

2.	Tilbakestill androidtelefonen (fjern og installer batteriet på nytt).

3.	Koble androidtelefonen til USB-kabelen.

4.	Kontroller om androidtelefonen blir gjenkjent av PCen.

5.	Gå tilbake til ROM-oppdateringsverktøyet.