# الأداة المساعدة لتحديث ROM (RUU)

#### بدء التشغيل

قبل تشغيل الأداة المساعدة لتحديث ROM (RUU)، تأكد من أنك قد قمت بما يلي:

- تثبيت برنامج التشغيل الصحيح الخاص بهاتف Android على جهاز الكمبيوتر لديك.

- توصيل هاتف Android بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق. يجب أن يتعرف جهاز الكمبيوتر على هاتف Android.

- تعطيل وضعيّ الاستعداد والسكون على جهاز الكمبيوتر.

- إغلاق كافة تطبيقات البرامج التي قيد التشغيل بجهاز الكمبيوتر.

- تعطيل قفل الشاشة في هاتف Android.

هام يجب عدم التعامل مطلقاً مع هاتف Android ما لم يطلب منك معالج RUU ذلك.

## إجراء عام حول تثبيت الأداة المساعدة لتحديث ROM (RUU)

- يؤدي تثبيت الأداة المساعدة لتحديث ROM (RUU) إلى حذف كافة المعلومات والبيانات الموجودة بالهاتف. يوصى بعمل نسخة احتياطية من كافة معلوماتك وبياناتك الشخصية ونقلها من هاتف Android إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام PC Sync Tools (أدوات مزامنة الكمبيوتر).

- على جهاز الكمبيوتر، قم بتشغيل الأداة المساعدة لتحديث ROM (RUU) من أجل تثبيت تحديث ROM على هاتف Android. (سيقدم لك الفصل التالي إجراءاً تفصيلياً يتناول كيفية تثبيت تحديث ROM).

- قم باستعادة بياناتك الشخصية مرة أخرى إلى هاتف Android الخاص بك باستخدام PC Sync Tools (أدوات مزامنة الكمبيوتر).

## كيفية تثبيت تحديث ROM

تحذير: يؤدي تثبيت الأداة المساعدة لتحديث ROM (RUU) إلى حذف كافة المعلومات والبيانات الموجودة بالهاتف.

1.	في شاشة الترحيب، انقر فوق التالي لبدء عملية تثبيت RUU.

2.	تحق من الإرشادات المذكورة في مربع الحوار وتأكد من قيامك بتنفيذها. انقر فوق التالي للمتابعة.

3.	ستظهر بعد ذلك رسالة تشير إلى أن الأداة المساعدة تقوم بالتحقق والحصول على معلومات حول هاتف Android كجزء من التجهيز لعملية التحديث. انتظر حتى تنتهي عملية التحقق هذه.

4.	بعد انتهاء عملية التحقق من المعلومات، يتم عرض المعلومات الحالية الخاصة بهاتف Android. انقر فوق تحديث للمتابعة.

5.	تحت معلومات هاتف Android، يتم عرض معلومات تتعلق بإصدار الصورة الحالية وإصدار تحديث الصورة الجديد. إذا كنت تريد بالتأكيد تثبيت RUU الجديدة، انقر فوق التالي للمتابعة.

6.	يتم عرض رسالة تأكيد ويتم كذلك عرض الوقت المطلوب لتثبيت الملفات الضرورية (بما في ذلك صورة الراديو) على هاتف Android. انقر فوق التالي لبدء عملية التحديث. يتم عرض شريط تقدم على الشاشة خلال عملية التحديث.

ملاحظة: قد يتوقف شريط التقدم عن الحركة في منتصف عملية التحديث. وذلك يعتبر أمراً طبيعياً حيث تقوم الأداة RUU بإعادة ضبط نفسها تلقائياً من أجل إكمال عملية التحديث.

7. عندما تظهر أمامك الشاشة التالية، فذلك يعني أن عملية تحديث RUU قد اكتملت بنجاح. انقر فوق إنهاء لإنهاء الأداة المساعدة.

## حل المشكلات ومعالجة الأخطاء

توجد حلول لكافة الأخطاء والمشكلات التي تتعلق بأداة RUU تقريباً. فعند مواجهة أي خطأ، تقوم الأداة المساعدة بعرض رسالة خطأ مع تقديم إجراءات المعالجة للسماح لك بمتابعة عملية التحديث.

إذا لم تجد حلولاً للأخطاء والمشكلات، يرجى الرجوع إلى فصل الأسئلة والأجوبة للحصول على المزيد من التفاصيل.

الخطأ [110]: خطأ الملف مفتوح

تشير رسالة الخطأ هذه إلى أن RUU تحتاج إلى ملفات محددة أو أن تلك الملفات تالفة، ولذلك يتعذر على RUU متابعة عملية التحديث. يجب الحصول على حزمة RUU كاملة والمحاولة مرة أخرى.

الخطأ [120]: البطارية الرئيسية ضعيفة

يتم عرض رسالة الخطأ هذه عندما تكون طاقة البطارية الموجودة بهاتف Android غير كافية (يجب أن تكون طاقة البطارية أكثر من 30%). وبالرغم من أن RUU ستطلب منك تركيب محول التيار المتردد، إلا أنه لا يزال من الضروري التأكد مما إذا كان هاتف Android يمتلك الطاقة الكافية لإكمال عملية التحديث. (لا يستطيع هاتف Android شحن البطارية عندما يكون متصلاً بجهاز الكمبيوتر أثناء عملية تثبيت (RUU).

الخطأ [121]: قفل الشاشة

ستظهر رسالة الخطأ هذه عندما يتم تمكين قفل الشاشة في هاتف Android. يجب تعطيل حالة قفل الشاشة أولاً قبل متابعة عملية تحديث RUU.

الخطأ [130]: خطأ في معرف النموذج

الخطأ [131]: خطأ في معرف العميل

ستظهر إحدى هاتين الرسالتين في حالة استخدام أداة RUU خاطئة لإجراء عملية التحديث. ستقوم RUU بالتحقق مما إذا كان رقم النموذج ومعرف اللغة متوافقين مع هاتف Android أم لا. تأكد من استخدام RUU الصحيحة لإجراء عملية التحديث.

الخطأ [155 إلى 159]: خطأ في الصورة

ستظهر إحدى رسائل الخطأ هذه في حالة استخدام أداة RUU غير صحيحة للتحديث وكان حجم ملف الصورة أكبر من حجم Flash ROM (الذاكرة الوامضة). في هذه الحالة، يجب تنزيل إصدار RUU الصحيح وإعادة المحاولة.

الخطأ [170]: خطأ في اتصال USB

ستظهر رسالة الخطأ هذه في حالة عدم توصيل هاتف Android بجهاز الكمبيوتر المضيف بشكل صحيح. فقد تكون المشكلة مرتبطة باتصال USB أو محرك أقراص USB بجهاز الكمبيوتر. تأكد من توصيل هاتف Android بجهاز الكمبيوتر المضيف بشكل صحيح و/أو تحقق مما إذا كان برنامج التشغيل بجهاز الكمبيوتر يتوافق مع هاتف Android.

أسئلة وأجوبة تتعلق بتحديث RUU

1.	س: ما الذي يجب علي فعله قبل الاتصال بمركز الخدمة طلباً للمساعدة؟

ج: دون ملاحظاتك حول رسالة الخطأ (رقم رسالة الخطأ) الذي يظهر في شاشة الإعداد على جهاز الكمبيوتر حتى تتمكن من إخبار موظف مركز الخدمة بالخطأ.

2.	س: كم تستغرق عملية التحقق من الوقت حتى تكتمل؟

ج: تستغرق عملية التحقق حوالي دقيقة واحدة لتكتمل غير أنها تعتمد أيضاً على سرعة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

3.	س: ما الذي ينبغي علي فعله إذا شاهدت شريط التقدم لا يتحرك على هاتف Android؟

ج: لا تفعل أي شيء وذلك يعتبر أمراً طبيعياً حيث تقوم الأداة RUU بإعادة ضبط نفسها تلقائياً من أجل إكمال عملية التحديث. يجب عدم مقاطعة العملية من خلال فصل هاتف Android من جهاز الكمبيوتر ما لم تطلب منك الإرشادات ذلك.

4.	س: أثناء عملية التحديث، يتحرك شريط التقدم. إذا ظهرت رسالة الخطأ (الخطأ [150]، [151]...[159])، ما الذي ينبغي علي فعله؟
ج: قد يحدث ذلك في حالة فقد الاتصال أو فقدان الطاقة أو تعطل جهاز الكمبيوتر المضيف أو لأي أسباب أخرى غير متوقعة. ستظهر أمامك بعض المعلومات على شاشة هاتف Android. إذا كان شريط التقدم يتحرك، فذلك يعني أن عملية التحديث قيد التنفيذ، وأن هاتف Android سيقوم بإجراء إعادة تمهيد لنفسه تلقائياً وبذلك تكون عملية التحديث قد تمت بنجاح. إذا ظهر على شاشة هاتف Android كلمة "Fail" (فشل) باللون الأحمر أو تحولت الشاشة إلى اللون الأسود، فذلك يشير إلى أن عملية التحديث قد فشلت. ولن يتمكن هاتف Android من الظهور على شاشة Android. يمكن معالجة هذه المشكلة عادةً. يجب عليك اتباع الإرشادات التي تظهر في مربع رسالة الخطأ، وهي التي تطلب منك إعادة تعيين هاتف Android وتشغيل RUU مرة أخرى.

5.	س: أثناء عملية التحديث، توقف شريط التقدم عن الحركة لعدة دقائق، ولكن لم تظهر أي رسائل خطأ، ما الذي ينبغي علي فعله؟

ج: يمكنك فصل هاتف Android عن كابل USB أولاً لترى ما إذا كانت ستظهر أي رسائل خطأ أم لا. إذا ظهرت أمامك رسالة خطأ، من فضلك قم باتباع الإرشادات التي تظهر أمامك من أجل معالجة المشكلة. أما إذا لم تظهر أي رسائل خطأ، قم من فضلك بإعادة تعيين هاتف Android وتشغيل RUU مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر والمحاولة مرة أخرى.

6.	س: إذا واجهتني مشكلة الخطأ [170]: خطأ في اتصال USB، ما الذي ينبغي علي فعله؟

ج: يمكنك إعادة تعيين هاتف Android وتشغيل RUU مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر والمحاولة مرة أخرى.

7.	س: إذا واجهتني مشكلة الخطأ [120]: البطارية الرئيسية ضعيفة، ما الذي ينبغي علي فعله؟

ج: يتم عرض رسالة الخطأ هذه عندما تكون طاقة البطارية الموجودة بهاتف Android غير كافية (يجب أن تكون طاقة البطارية أكثر من 30%). وبالرغم من أن RUU ستطلب منك توصيل محول التيار المتردد، إلا أنه لا يزال من الضروري التأكد مما إذا كان هاتف Android يمتلك الطاقة الكافية لإكمال عملية تحديث ROM. لا يمكن شحن بطارية هاتف Android أثناء القيام بعملية تحديث RUU.

8. 	س: إذا واجهتني مشكلة الخطأ [121]: قفل الشاشة، ما الذي ينبغي علي فعله؟

ج: ستظهر رسالة الخطأ هذه عندما يتم تمكين قفل الشاشة في هاتف Android. يجب تعطيل حالة قفل الشاشة أولاً قبل متابعة عملية تحديث RUU.

9.	س: لقد قمت باستخدام RUU لإجراء عملية التحديث ولكنها فشلت. الآن، يقوم هاتف Android الخاص بي بإجراء إعادة تمهيد لتنفسه في وضع فشل RUU ولم يعد يمكنني الوصول إلى الشاشة الرئيسية لهاتف Android مرة أخرى، ما الذي ينبغي علي فعله؟
ج: هذا الأمر طبيعي ويمكن علاجه بسهولة. اتبع الإرشادات التالية لإعادة تعيين هاتف Android وإقامة اتصال مع جهاز الكمبيوتر.

1.	قم بفصل هاتف Android من كابل USB.

2.	قم بإعادة تعيين هاتف Android (قم بإزالة البطارية وإعادة تركيبها).

3.	قم بإعادة توصيل هاتف Android بكابل USB.

4.	تحقق مما إذا كان جهاز الكمبيوتر قد تعرف على هاتف Android؟

5.	قم بالرجوع إلى الأداة المساعدة لتحديث ROM.