# Utilidad de actualización de la ROM (RUU)

#### Inicio

Antes de ejecutar la utilidad de actualización de la ROM (RUU), asegúrese de haber realizado lo siguiente:

- Instalación de un controlador de PC correcto para su teléfono Android.

- Conexión del teléfono Android al PC mediante un cable USB. Reconocimiento del teléfono Android por parte del PC.

- Desactivación de los modos en espera e hibernación del PC.

- Cierre de todos los programas en ejecución en el PC.

Importante No interactuar con el teléfono Android a menos que las instrucciones del asistente de la RUU indiquen lo contrario.

## Procedimiento general para la instalación de la utilidad de actualización de la ROM (RUU)

- Al instalar la utilidad de actualización de la ROM (RUU) se eliminará TODA la información y los datos de su teléfono Android. Le recomendamos que haga una copia de seguridad de los datos personales de su teléfono Android en el PC, utilizando para ello las herramientas de sincronización del PC.

- En su PC, ejecute la utilidad de actualización de la ROM (RUU) para instalar la actualización de la ROM en su teléfono Android. (La siguiente sección le facilitará un procedimiento detallado sobre cómo instalar la actualización de la ROM).

- Restablezca sus datos de nuevo en el teléfono Android mediante las herramientas de sincronización del PC.

## Cómo instalar la actualización de la ROM

Advertencia: Al instalar la utilidad de actualización de la ROM (RUU) se eliminará TODA la información y los datos de su teléfono Android.

1.	En la pantalla de Bienvenida, haga clic en Siguiente para iniciar la instalación de la RUU.

2.	Compruebe las instrucciones que se detallan en el cuadro de diálogo y asegúrese de haberlas seguido. Haga clic en Siguiente para continuar.

3.	A continuación se mostrará un mensaje indicando que la utilidad se está verificando y obteniendo información sobre el teléfono Android como paso previo al proceso de actualización. Espere hasta que el proceso de verificación haya finalizado.

4.	Una vez completado el proceso de verificación, se mostrará la información actual sobre el teléfono Android. Haga clic en Actualizar para continuar.

5.	Debajo de la información del teléfono Android, se mostrarán detalles sobre la versión de la imagen actual y la versión de la imagen actualizada. Si está seguro de que quiere instalar la nueva RUU, haga clic en Siguiente para continuar.

6.	Aparecerá un mensaje de confirmación y le mostrará el tiempo que tardará en instalar los archivos necesarios (incluyendo la imagen de radio) en el teléfono Android. Haga clic en Siguiente para iniciar la actualización. Durante el proceso de actualización, aparecerá en pantalla una barra de progreso.

Nota: A mitad del proceso de actualización, puede que la barra de progreso deje de moverse. Esto es normal ya que la RUU se ajusta automáticamente para completar el proceso de actualización.

7.	Cuando vea la siguiente pantalla, significará que la actualización de la RUU se ha completado. Haga clic en Finalizar para salir de la utilidad.

## Solución de problemas y recuperación de errores

Prácticamente todos los errores relacionados con la RUU se pueden solucionar. Cuando se produce un error, la utilidad muestra un mensaje de error y facilita medidas de recuperación del mismo que le permiten continuar con el proceso de actualización.

Si los errores no se pueden solucionar, consulte la sección de preguntas y respuestas para más información al respecto.

ERROR [110]: ERROR AL ABRIR ARCHIVO

Este mensaje de error indica que la RUU no tiene algunos archivos específicos o que están dañados, por lo que no puede continuar con la actualización. Debe obtener el paquete de la RUU completo y repetir el proceso de nuevo.

ERROR [120]: CORRIENTE PRINCIPAL DE LA BATERÍA

Este mensaje de error aparece cuando la corriente de la batería del teléfono Android no es suficiente (la corriente de la batería debe ser superior al 30%). Aunque la RUU le indicará que se conecte a un adaptador de CA, deberá asegurarse de que el teléfono Android dispone de energía suficiente para completar la actualización. (El teléfono Android no puede cargar la batería si está conectado al PC durante la instalación de la RUU).

ERROR [121]: BLOQUEO DE PANTALLA

Este mensaje de error aparecerá cuando el bloqueo de pantalla está habilitado en el teléfono Android. Primero deberá deshabilitar el estado de bloqueo antes de continuar con la actualización de la RUU.

ERROR [130]: ERROR EN ID DEL MODELO

ERROR [131]: ERROR EN ID DEL CLIENTE

Uno de estos mensajes de error aparece al utilizar la RUU incorrecta al realizar la actualización. La RUU comprobará si el ID del modelo y el ID del idioma son compatibles con el teléfono Android. Asegúrese de utilizar la RUU correcta durante la actualización.

ERROR [155~159]: ERROR DE IMAGEN

Uno de estos mensajes de error aparece al utilizar la RUU incorrecta durante la actualización y cuando el tamaño del archivo de imagen es superior al tamaño de la ROM del Flash. En este caso, descargue la versión RUU correcta e inténtelo de nuevo.

ERROR [170]: ERROR DE CONEXIÓN USB

Este mensaje de error aparece cuando el teléfono Android no está conectado correctamente al PC host. Puede que se deba a un problema de conexión USB o a un problema del controlador USB del PC. Asegúrese de que el teléfono Android esté conectado correctamente al PC host y/o compruebe que el controlador del PC coincide con el teléfono Android.

Preguntas y respuestas para la actualización de la RUU

1.	P: ¿Qué debo hacer antes de dirigirme al servicio de atención al cliente?

R: Tome nota del mensaje de error (apunte el número) que aparece en la pantalla de configuración de su PC para indicárselo a la persona de atención al cliente.

2.	P: ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de verificación?

R: Tarda aproximadamente 1 minuto, aunque puede variar según la velocidad de su PC.

3.	P: ¿Qué debo hacer si observo que la barra de progreso no se mueve en el teléfono Android?

R: NO HAGA NADA. Esto es normal ya que la RUU se ajusta automáticamente para completar el proceso. No lo interrumpa desconectando el teléfono Android del PC, a menos que se indique explícitamente.

4.	P: Durante la actualización, la barra de progreso está en movimiento. Si aparece el mensaje de error (ERROR [150], [151]…[159]), ¿qué debo hacer?
R: Puede que esto ocurra si se pierde la conexión, si hay una caída de corriente, si se apaga el ordenador o por cualquier otra razón inesperada. Aparecerá más información en la pantalla del teléfono Android. Si la barra de progreso se mueve significa que la actualización está en curso, y su teléfono Androide se reiniciará de forma automática y la actualización se completará correctamente. Si la pantalla del teléfono Android muestra la palabra "Error" en rojo o la pantalla se queda en negro, significa que la actualización ha fallado. El teléfono Android no podrá acceder a la pantalla Android. Este problema normalmente se puede solucionar. Debe seguir las instrucciones del cuadro de mensaje de error, que le indican que reinicie el teléfono Android y que ejecute de nuevo la RUU.

5.	P: Durante la actualización, la barra de progreso ha dejado de moverse durante unos minutos pero no aparece ningún mensaje de error, ¿qué debo hacer?

R: Puede desconectar su teléfono Android del cable USB primero para ver si aparece algún mensaje de error. Si hay algún mensaje de error, siga las instrucciones para intentar resolverlo. Si no hay ningún mensaje de error, reinicie el teléfono Android y ejecute la RUU de nuevo. Si el problema persiste, reinicie su PC e inténtelo de nuevo.

6.	P: Si me encuentro con el ERROR [170]: ERROR DE CONEXIÓN USB, ¿qué debo hacer?

R: Puede reiniciar el teléfono Android y ejecutar la RUU de nuevo. Si el problema persiste, reinicie su PC e inténtelo de nuevo.

7.	P: Si me encuentro con el ERROR [120]: CORRIENTE PRINCIPAL DE LA BATERÍA BAJA, ¿qué debo hacer?

R: Este mensaje de error aparece cuando la corriente de la batería del teléfono Android no es suficiente (la corriente de la batería debe ser superior al 30%). Aunque la RUU le indicará que conecte el teléfono a un adaptador de CA, deberá asegurarse de que el teléfono Android dispone de energía suficiente para actualizar la ROM. La batería del teléfono Android no se puede cargar mientras se realiza la actualización de la RUU.

8. 	P: Si me encuentro con el ERROR [121]: BLOQUEO DE PANTALLA, ¿qué debo hacer?

R: Este mensaje de error aparecerá cuando el bloqueo de pantalla está habilitado en el teléfono Android. Deberá deshabilitar el estado de bloqueo antes de continuar con la actualización de la RUU.

9.	P: Utilicé la RUU para la actualización y falló. Ahora, mi teléfono Android siempre se reinicia en el modo RUU fallido y no puede acceder a la pantalla principal de Android, ¿qué puedo hacer?
R: Esto es normal y se puede solucionar. Siga estas instrucciones para reiniciar su teléfono Android y para establecer una conexión con el PC.

1.	Desconecte su teléfono Android del cable USB.

2.	Reinicie su teléfono Android (retire y reinstale la batería).

3.	Vuelva a conectar su teléfono Android al cable USB.

4.	Compruebe que el teléfono Android es reconocido por el PC.

5.	Vuelva a la utilidad de actualización de la ROM.